建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       岳阳学院项目（二期）         
建设单位：     岳阳市城投教育投资有限公司     

编制日期：              2024年1月             
岳阳市城投教育投资有限公司岳阳学院项目（二期）环境影响报告表审查意见修改说明
	序号
	专家意见
	修改内容

	1
	1、细化项目由来，强化规划调查及规划符合性分析：建议将岳阳市南湖景区控制性详细规划（2012-2025）：调整至规划及规划符合性分析章节，文本交代“用地属于规划中教育用地”，提供相关用地性质支撑材料；
核实项目与岳阳楼洞庭湖风景名胜区-南湖景区的位置关系，补充主管部门意见，据此强化项目选址合理性分析；
	已细化项目由来，详见P11；已将岳阳市南湖景区控制性详细规划（2012-2025）调整至规划及规划符合性分析章，根据《岳阳赶山片区控制性详细规划》，项目用地属于规划中高等院校用地，详见P2~P3及详见附图5；已核实项目与岳阳楼洞庭湖风景名胜区-南湖景区的位置关系，详见附图6；根据岳阳市自然资源和规划局出具的项目规划及建筑设计条件通知书，项目属于高等院校用地，项目选址合理，详见P10。

	
	结合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，完善项目产业政策符合性分析。
	已根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，完善项目产业政策符合性分析，详见P3。

	
	核实并明确项目与生态红线的位置关系，完善与“三线一单”的符合性分析，
	已核实并明确项目与生态红线的位置关系，完善与“三线一单”的符合性分析，详见P3~P7。

	
	补充项目建设与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析。
	已补充项目建设与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符性分析，详见P8~P9。

	2
	核实细化建设内容：如①“13#、16#教学楼共5层”，是均为5层还是叠加共5层，存在歧义，应明确。
	①已明确各教学楼、实验楼楼层，如“13#、16#教学楼均为5层”，详见P13；

	
	②实验室废气：安装通风装置后外排，但P41：实验废气：采用酸碱喷淋装置及活性炭吸附处理后，引至建筑物楼顶排气筒（23.5m）高空排放；P44：采用酸碱喷淋装置及活性炭吸附处理后，引至建筑物楼顶排气筒（15m）高空排放，前后矛盾内容较多。
	已修改核实，项目实验室实验废气：采用酸碱喷淋装置及活性炭吸附处理后，引至建筑物楼顶排气筒（23.5m）高空排放；详见46.、P47、P49

	
	文本交代“设置2*1600kVA+1*800kVA三台变压器”，明确变压器是否需要进行辐射评价或本环评是否包括辐射评价内容。
	已明确本环评不包括辐射评价内容，详见P14。

	3
	调查实验室盐酸、硫酸、乙醇、氨水、甲醛、甲醇、丙酮、三氯甲烷、乙醚等用量、储存方式、最大储存量，甲醛、三氯甲烷均属于《有毒有害大气污染物名录》中的物质，结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，说明是否需要编制大气专项评价。
	已调查实验室盐酸、硫酸、乙醇、氨水、甲醇、丙酮、乙醚等用量、储存方式及最大储存量，详见P17~P19；经核实，项目实验室不使用甲醛、三氯甲烷，不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物排放，故本项目不需开展大气专项评价工作，详见P1。

	4
	完善评价执行标准：①核实区域声环境功能区划及执行标准，②表3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：非甲烷总烃排放限值150mg/m3错误，③建议删除生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）（交代交换位部门处理即可，本项目不进行生活垃圾焚烧）。
	均已核实并修改，详见P36~P37

	5
	核实施工期土石方平衡，细化施工扬尘、施工噪声、施工废水污防措施及管理要求。
	已核实施工期土石方平衡，已细化施工扬尘、施工噪声、施工废水污防措施及管理要求。详见P38~P42

	6
	关注实验室废水特征污染因子不同于生活污水，核实表2-11营运期污染源及污染因子识别表，结合实验室试剂使用种类（关注甲醛、三氯甲烷）及用量，核实实验室废气污染因子及源强，并明确实验室废气处理措施（前后矛盾） ，明确其收集风量，核实排气筒高度（实验楼共5层）。
	已核实表2-11，详见P29~P30；说明项目实验室不使用甲醛、三氯甲烷，实验废气主要为酒精等醇类物质的有机废气以及盐酸等溶液挥发产生的酸性气体等，因实验过程产生量极少，因此不作定量核算。明确了项目实验室各废气设计收集风量，及排气筒排放高度，详见P47~P48。

	7
	细化实验室废水收集措施，明确其预处理工艺及设计处理规模；结合《湖南省实验室危险废物管理办法（试行）》，细化实验室危废收集、暂存、处置及管理要求。
	已细化实验室废水收集措施，明确其预处理工艺及设计处理规模，详见P52；已细化实验室危废收集、暂存、处置及管理要求，详见P59~P61。

	8
	核实环保投资，完善环境保护措施监督检查清单。
	已核实环保投资，详见P68；已完善环境保护措施监督检查清单，详见P69~P71。


目  录
1一、建设项目基本情况


11二、建设项目工程分析


34三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


40四、主要环境影响和保护措施


70五、环境保护措施监督检查清单


73六、结论




附表

建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1：环境影响评价委托书

附件2：项目备案文件

附件3：项目建设用地规划许可证

附件4：项目规划及建筑设计条件通知书

附件5：专家评审意见
附图

附图1：项目地理位置

附图2：项目平面布置图

附图3：环保设施位置图
附图4：项目敏感目标分布图

附图5：岳阳市赶山片区控制性详细规划图

附图6：项目与南湖景区规划总图位置关系图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	 岳阳学院项目（二期）

	项目代码
	2304-430600-04-01-315334

	建设单位

联系人
	毛钦
	联系方式
	18975056460

	建设地点
	岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路

	地理坐标
	东经113度7分39.658秒，北纬29度17分42.038秒

	国民经济

行业类别
	P8341普通高等 教育
	建设项目

行业类别
	五十社会事业与服务业，110 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	岳阳市发展和改 革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	岳发改核审[2023]45号

	总投资（万元）
	178696.97
	环保投资（万元）
	710

	环保投资占比（%）
	0.38
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	381328.30

	专项评价设置情况
	按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），建设项目产生的环境环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。

对照专项评价设置原则表，具体如下表：

表1-1 专项评价设置对照一览表

类别

涉及项目类别

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目主要排放的大气污染物为颗粒物、非甲烷总烃，经核查，本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物排放，故本项目不需开展大气专项评价工作。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目实验废水经预处理后与生活污水进入化粪池后通过市政污水管网进入湖滨污水处理厂深度处理，处理达标排入洞庭湖，不属于直排到地表水体的建设项目。故本项目不需开展地表水专项评价工作。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

根据本项目风险评价章节的Q值核算结果：Q＜1，故本项目不需开展环境风险专项评价工作。

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不设取水点，项目用水由市政管网供给，故本项目不需开展生态专项评价工作。

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目无生产废水的产生和排放；生活污水进入化粪池后通过市政污水管网进入湖滨污水处理厂深度处理，处理达标排入洞庭湖，不属于直接排入海洋的建设项目。故本项目不需开展海洋专项评价工作。

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。



	规划情况
	《岳阳赶山片区控制性详细规划》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目位于岳阳市赶山片区，根据《岳阳赶山片区控制性详细规划》，项目用地属于规划中高等院校用地，详见附图3，本项目为高等教育学院建设，符合该片区规划。

与《岳阳市南湖景区控制性详细规划（2012-2025）》协调性

根据《岳阳市南湖景区控制性详细规划（2012-2025）》，项目占地范围为南湖风景区外围保护地带，保护区内的重大工程建设，村庄建设，旅游服务设施的设置、选址、建设风貌等必须纳入核心景区的统一管理中，符合景区相关规划要求，符合审批的规定。2021年1月6日，市委副书记、市长李爱武主持召开市政府第47次常务会议，会议听取了湖南理工学院南湖学院转暨岳阳学院筹建工作情况汇报，议定了建设岳阳学院的意见，相关用地、建筑高度均符合规划建设要求，项目前期准备工作已经完成。

项目用地性质为学校用地，地块呈五边形状，东西向长约1200m，南北向长约1000m。项目用地有较大高差，整体呈现东南高、西北低，场地内部分布有较多村居民建房，大约有17亩坑塘水面。用地现状标高为50.00~65.00m，项目地没有影响项目建设的构筑物、名贵树木，本项目的建设含144992m2绿地，绿化率40%，可见本项目建设、建筑高度和审批程序等符合南湖景区控规要求。

	其他符合性分析
	1.1国家产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类，三十六大类教育”。根据国家发展改革委、商务部发布的《市场准入负面清单（2020年版）》（发改体改规【2020】1880号），本项目不属于市场准入负面清单中的禁止准入类项目。因此，本项目符合相关产业政策。

1.2与“三线一单”的相符性分析
（1）生态保护红线

本项目位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路，根据岳阳市生态保护红线划定方案中有关内容，岳阳市岳阳楼区（包括岳阳楼区、经开区、南湖新区），本项目不触及生态保护红线。

（2）环境质量底线

环境质量底线分为大气环境质量底线、水环境质量底线、土壤环境风险防控底线。

本项目选址区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，即区域尚有一定的环境容量，在采取相应的措施后，项目运营期废气对周围环境影响较小；项目地表水监测因子质量年均值均达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，即区域尚有一定的环境容量；噪声经基础减震、墙体隔声和距离衰减后可达标排放；项目固体废物均可得到妥善处置。根据工程及环境影响分析，项目实施后通过采取相关污染防治措施，可确保污染物达标排放。项目建设不会对区域环境功能要求产生明显影响。

（3）资源利用上线

①能源利用上线

本项目主要使用清洁能源电能，符合能源利用总量、结构和利用效率要求，同时不涉及到高污染燃料禁燃区，未达到能源资源利用上线。

②水资源利用上线

本项目不涉及到自然资源资产核算及管控，无相关利用上线要求；本项目用水采用市政自来水，项目用水能得到满足，也未达到水资源利用上线。

③土地资源利用上线目标

本项目位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路，项目用地面积为381328.30m2，项目不会对当地资源利用上线造成较大影响，且项目为建成区，不占用农用地，未达到土地资源利用上线。

本项目为新建项目，通过加强内部管理、实验室废物、医务室废物、废活性炭、废机油委托有资质的单位处理、污染物综合治理等方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的电、水、土地等资源的利用不会突破区域的资源利用上线。

综上，本项目满足资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单
①本项目位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路，根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》中附件1岳阳市环境管控单元图和附件4岳阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单，可知本项目属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43060230001；主要功能定位为国家层面重点开发区/省级层面重点生态功能区。本环评通过进一步对照岳阳市生态环境准入清单分析，可知本项目与生态环境分区管控相适应，具体内容如下：

①与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求（湘政发〔2020〕

12号）的合理性分析，其详细的符合性分析见下表。
表1-2  项目与湘政发〔2020〕12号符合性一览表

管控要求

本项目情况

符合性

优先保护单元

（含生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区、农用地优先保护区域等）

以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。

项目位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路，不属于优先保护单位内的区域。

符合

重点管控单元（涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域）

应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

本项目属于重点管控单元，为高等教育学校建设项目，属于社会服务业，建设单位根据本环评提出的处理措施保证废气达标排放，废水、固废得到合理处置，不会对周边环境产生明显影响。同时落实本环评提出的生态保护措施，减少项目对周边生态环境的影响。

符合

一般管控单元（优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域）

落实生态环境保护基本要求。

本项目位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路，为重点管控单元。

符合

省级以上产业园区及“长株潭、洞庭湖、大湘南、大湘西”区域四大片区

从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求4个方面，针对全省产业园区提出了一般性管控要求，并分别针对四大片区的产业园区提出了相应的管控要求。

项目位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路，不属于省级以上产业园区及“长株潭、洞庭湖、大湘南、大湘西”区域四大片区的产业园区范围内。

符合

②岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）符合性分析
表1-3  本项目与“三线一单”文件符合性分析表

环境管控单元编码
单元名称
单元分类
主体功能定位
经济产业布局
主要环境问题
ZH43060230001
城陵矶街道/东茅岭街道/洞 庭街道/枫桥湖街道/郭镇乡/湖滨街道/金鹗山街道/洛王街道/吕仙亭街道/南湖街道/奇家岭街道/求索街道/三眼桥街道/王家河街道/望岳路街道/五里牌街道/西塘镇/岳阳楼街道/站前街道
重点

管控

单元
国家层面重点开发区/省级层面重点生态功能区
岳阳楼街道/三眼桥街道/吕仙亭街道/金鹗山街道/东茅岭街道/五里牌街道/望岳路街道/城陵矶街道/枫桥湖街道/奇家岭街道/洞庭街道/洛王街道/南湖街道/求索街道/站前街道/王家河街道/湖滨街道办事处：商业中心
老城区雨污合流且截 污不彻底等影响王家河等内湖水质长期稳定达标；洞氮、己内酰胺等重化工企业位于城区的上风向；城区基础设施建设造成局部施工扬尘污染
内容
符合性分析
本项目基本情况
符合性
空间布局约束
1.1洞庭街道/洛王街道：城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。

1.2城陵矶街道：

1.2.1对环洞庭湖区（包括岳阳市地区）对制浆和落后造纸产能进行退出。

1.2.2岳阳楼洞庭湖风景名胜区城陵矶景点：

1.2.2.1以恢复植被和风景建设为主，要保护和管理好有价值的风景资源。可以适当设置为风景区游览服务的配套设施，并做好详细规划，禁止破坏风景环境的其他工程建设与生产活动

1.2.2.2严格控制现状村庄的建设规模、人口规模，保持原有村庄的整体风貌，建筑高度限制在3层以下。

1.3洞庭街道/岳阳楼街道/望月街道：依法关停或取缔东风湖周边违法建设的畜禽养殖场、豆腐加工作坊、洗衣坊和砖厂，严禁生活污水、工业废水直排入湖和向湖内倾倒垃圾。

1.4引导工业企业向集聚区内集中，推进有色、化工重点行业进入专业工业园区发展。严格环境准入，凡不符合集聚区准入条件的企业，一律不予审批。
本项目位于郭镇乡，为高等教育学校建设项目，属于社会服务业。
符合
污染物排放管控
2.1南湖、东风湖、吉家湖、芭蕉湖水体及滨岸带、上游集雨范围内的河塘沟汊禁止排放未达到排放标准或者超过规定控制总量的废水、污物、废油等、禁止倾倒土、石、尾矿、垃圾、废渣等固体废弃物。

2.2强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。城镇新区建设严格实施雨污分流，配套管网应同步设计、同步建设、同步投运；东风湖、吉家湖、王家河、南湖等重点水域的城镇污水处理设施达到一级A排放标准。

2.3建立日常监测和养护制度，落实相关措施，接受公众监督，确保东风湖等城市黑臭水体整治效果的长效保持。

2.4严禁在岳阳楼区内所有天然湖泊和小Ⅱ型以上水库内进行投肥（化肥、生物有机肥等）、投粪（生活垃圾、各类畜禽养殖废弃物、沼气池废液废渣等）、投饵等污染水体的行为。
本项目位于郭镇乡，为高等教育学校建设项目，属于社会服务业，进市政污水管网，排入岳阳湖滨污水处理

厂处理。
符合
环境风险防控
3.奇家岭街道/洛王街道/湖滨街道/西塘镇/郭镇乡：明确农艺调控、化学阻控、替代种植等安全利用的技术途径、技术要求、实施目标等主要内容，降低农产品重金属超标风险。
不涉及
符合
资源开发效率要求
4.1水资源：2020年，岳阳楼区万元国内生产总值用水量51m3/万元，万元工业增加值用水量150m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.57。

4.2能源：岳阳楼区“十三五”能耗强度降低目标17%，“十三五”能耗控制目标35万吨标准煤。

4.3土地资源：岳阳楼区耕地保有量7300公顷，基本农田保护面积3300公顷。2020年岳阳楼区建设用地总规模15222.27公顷，城乡建设用地规模11782.76公顷，城镇工矿用地规模10084.84公顷，人均城镇工矿105公顷
符合要求
符合
综上，本项目与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）文件相符合。

③与风景名胜区生态环境管控要求及相符性分析

表1-4  与风景名胜区生态环境管控要求及相符性分析

管控维度

管控要求

本项目情况

是否符合

空间布局约束

1.1 严格控制岳阳楼洞庭湖风景名胜区内的工程建设。禁止商业房地产开发、工业项目以各种名义进入风景区。风景区中重大的基础设施、旅游设施等工程建设项目不得与风景环境相冲突，且必须进行相应的专家研究论证后，按规定程序上报 审批，杜绝违规建设；
1.2 禁止在岳阳楼洞庭湖风景名胜区内设立各类开发区、工厂和进行房地产开发。已经违规操作的，应限期撤销；
1.3 严格控制风景区的建设用地规模。对于特级保护区、一级保护区，除与风景保护和与旅游相关的必需的设施外，严格限制建设各类其他建筑物、构筑物，严格禁止破坏风景环境的各种工程建设与生产活动；对于二级保护区，适当设置为风景区游览服务的配套设施，严格控制建设规模；对于三级保护区，安排适宜的旅游服务设施，区内的各项建设应与风景环境相协调； 
1.4 风景区的一级保护区内禁止机动车进入； 
1.5 对水体和环境有害的所有工矿企业必须限期治理、转产或搬迁；严禁任何形式的围湖造地、围湖造田行为；
本项目为高等教育学校建设项目，本项目建设选址不在南湖风景名胜区划定的特级、一级和二级景区界线范围内，施工期严格环境管控，杜绝对风景区造成环境影响，施工期相关运输车辆选定运输路线应尽可能避让景区外围保护地带区域，禁止在景区范围内运输作业。

项目不属于工矿企业，不在景区保护区范围内进行围湖造地、围湖造田。
本项目废水通过自建污水预处理设施处理后排入湖滨大道市政污水收集管网，最终进湖滨水质净化厂进行深度处理达一级A排放标准外排。

项目施工期和运营期落实相关生态环境保护措施，按要求进行水土保持防护，避免造成明显水土流失对区域现有的植被系统造成影响。
符合

污染物排放管控

2.禁止向水域内和水体岸边任意倾倒或堆放垃圾、粪便、废土等，在水域沿岸施工，必须采取必要防护措施，防止污染 水体；
环境风险防控
3.1 重视对风景区内水体的保护，采取有效措施根治血吸虫；
3.2 禁止在风景区内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；
3.3 大力加强风景区内植被的恢复与建设，注重自然生态群落的保护，尤其要注重加强水源地流域范围内的水土涵养林建设，保护水生及湿地植物景观；
3.4 注重对外来物种的检疫，防止不良物种对水域的侵袭破坏； 
3.5 风景区内新建、扩建项目（含旅游项目）必须进行水环境影响评价。

根据上述分析内容，本项目的建设符合岳阳市现行的“三线一单”中项目所在地片区生态环境管控的相关要求。
（3）与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)2022版》相符性分析

表1-5  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)2022版》相符性分析
文件要求
项目情况
相符性
1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目。
项目不属于码头项目、过长江通道项目。
符合
2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。
符合
饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。

饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

项目不在饮用水水源一级、二级保护区内，本项目实验废水经预处理后与生活污水进入化粪池后通过市政污水管网进入湖滨污水处理厂深度处理，处理达标排入洞庭湖。
符合
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地。(二)截断湿地水源。(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。(六)引入外来物种。(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动。

项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内、不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
符合
7.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围围网、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。
项目租用现有厂房，不在划定的岸线内。
符合
6.禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

7.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目实验废水经预处理后与生活污水进入化粪池后通过市政污水管网进入湖滨污水处理厂深度处理，处理达标排入洞庭湖，不涉及新设、改设或扩大排污口。
符合
8.禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
项目不涉及开展生产性捕捞。
符合
9.禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。
符合
10.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。
项目为学校，所在地属教育用地，且不属于高污染项目。
符合
11.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。
项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
符合
12.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、

扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目、高耗能高排放项目。
符合
综上，项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022版》中禁止建设的项目。
（4）与岳阳市城市总体规划协调性

根据岳阳市城市总体规划（2008－2030）第一百七十二条风景区水域的保护-南湖水域的保护：“禁止向南湖排放污水，拦截所有排向南湖的污水；禁止在景区内和湖边陆地500m范围内进行工业生产活动，避免产生地表污水径流；南湖景区居民及服务设施用水集中供给，生活污水纳入城市污水管道系统统一处理，禁止直接排入南湖”。项目营运期产生的废水经化粪池处理，通过自建污水管道，与赶山路上的污水管网对接，最终进入污水处理厂处理，杜绝向南湖排放污水，项目符合岳阳市城市总体规划中选址在南湖水域保护范围内对南湖保护的要求。

（5）选址合理性分析

岳阳学院（二期）拟建于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路。

根据岳阳市自然资源和规划局出具的岳阳学校项目（二期）修建性详细规划及建筑设计条件通知书可知，项目用地性质属于高等院校用地。

根据《岳阳赶山片区控制性详细规划》，项目用地属于规划中高等院校用地，因此，选址合理。

项目地附近无工业企业污染源、洪涝灾害、高压线穿过及易燃易爆设施，且不靠近集贸市场、公共娱乐场所、医院传染病房、太平间、公安看守所等不利于学生学习和身心健康，以及危及学生安全的场所。区域地势平坦，环境优美，交通便利，周边多为住宅居住及绿化用地。本项目产生的污染物主要有生活污水、实验室废气、汽车尾气、设备噪声等，在实施本评价提出的污染防治措施后均能达标排放，能够保持功能区的各项功能。同时，外界交通噪声对本项目的影响也控制在标准范围内，对人群生活等活动影响不大。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

伴随着南湖新区岳阳学院的修建实施，大幅增长的车流和人流，已经与城市有限的公共交通空间产生了直接矛盾，同时，若不设置地下道路，既有区域土地未得到高效利用，用地集约性、复合性差，学校片区活力较低，地块价值难以显现。综上，前期相关部门对区域内片区规划及总图调整，需将现状枫树山路部分转变为地下道路，避免对校园的整体性产生影响。

枫树山路下穿隧道工程是岳阳学院工程及周边配套工程中的二期工程。枫树山路作为岳阳学院区域的主要道路，同时作为岳阳南湖新区东西方向的交通性主干道，枫树山路下穿隧道工程主要解决岳阳学院区域内交通问题，岳阳学院校园建设整体性问题，能够提高城市交通组织运行效率，以适应城市经济增长和学院建设中的需要，达到可持续发展的目的。

岳阳学院（二期）位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路。规划用地面积381328.30m2，总建筑面积187904.81m2。规划办学专业有机电类、工程类、外语类及体育教育类四大专业，规划全日制在校学生人数5000人。本项目主要在一期项目基础上新建教学楼、实验楼、综合大楼、食堂/后勤综合用房、学生宿舍、游泳馆/风雨操场、配套服务用房等主体工程建设，给排水、供配电、道路、绿化等配套工程建设，以及设备设施购置安装工程。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，需对该项目进行环境影响评价。本项目属于“五十、社会事业与服务业，110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上）”中的新建涉及环境敏感区的、有化学、生物实验的，需编制环境影响评价报告表。本项目为高等学校教育，且设有化学及生物等实验室，岳阳市城投教育投资有限公司委托岳阳达峰环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。

2.2项目概况

项目名称：岳阳学院项目（二期）

建设单位：岳阳市城投置业有限公司

建设地址：岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路。

建设性质：新建

总投资：178696.97万元，其中环保投资710万元。

建设内容：二期规划用地面积381328.30m2，总建筑面积187904.81m2，二期规划办学专业有管理学、法学、文学、艺术学、教育学、工学等院系，二期规划全日制在校学生人数5000人，全学生住宿。主要建设内容包括新建教学楼、实验楼、综合大楼、食堂/后勤综合用房、学生宿舍、游泳馆/风雨操场、配套服务用房等工程。

建设工期：计划从2024年2月开始到2026年2月初全部工程完工，建设工期24个月。

2.3项目用地及周边环境情况

地块现状：项目地块现状为荒地及居民自建房，整个场地较为平整，目前政府部门正在进行征地工作。

四周环境概况：岳阳学院（二期）位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路，北面与湘北女校隔路相望、东面为郭麻路及黄梅港社区居民区，南面及西面均为居民散户。交通十分便捷，与周边环境相容。

2.4主要经济技术指标

本工程主要经济技术指标详见表2-1。

表2-1  主要经济技术指标

项 目
数据
单位
备注
用地性质
高等院校用地
总用地面积
381328.30
平方米
其中
建设用地面积
242805.30
平方米
公园绿地面积
138523.00
平方米
总建筑面积
187904.81
平方米
其中
地上建筑面积
176107.08
平方米
地下建筑面积
11797.73
平方米
计容建筑面积
176107.08
平方米
不计容建筑面积
11797.73
平方米
容积率
0.46
/
建筑基底面积
39868.87
平方米
建筑密度
10.46%
%
绿地面积
200506.30
平方米
绿地率
52.58%
%
机动车停车位
592
个
含6个无障碍车位
其中
地上停车位
377
个
地下停车位
215
个
非机动车位
700
个
2.5项目工程组成

项目总占地面积为381328.30m2，总建筑面积187904.81m2，项目总投资约178696.97万元，项目主要建设教学楼、实验楼、综合大楼、食堂/后勤综合用房、学生宿舍、游泳馆/风雨操场、配套服务用房等工程，其项目主要建设内容见下表。

表2-2  本项目具体建设内容及规模
类型

建设名称

规模

主体 工程

教学楼2栋（13#、16#教学楼）
13#、16#教学楼均为5层，为多层建筑。建筑高度为23.1m，每层层高4.5m。

13#、16#教学楼一层设有门厅、报告厅（300人）、学生活动室、教师休息室、合班教室、48人教室。

二~四层设有48人教室、教师休息室、合班教室。

五层设教师办公室、院系办公室。

实训中心2栋（10#、11#教学楼）
10#、11#教学楼均为5层，为多层建筑。建筑高度为22.8m，每层层高4.5m。

10#、11#教学楼一层设有门厅，现代制造技术实习基地一，金工实训教学办公室，运动人体科学实验室、焊接实训室、结构实验室。
二层设有焊接实训室、金工实训教学办公室，学生作品展示室等。

三层设有运动人体科学实验室、3D打印实训室、铸造实训室、金工实训教学办公室，视频教学室等。
四~五层为机械设计制造及控制中心。
14#教学楼、15#实验楼

14#教学楼、15#实验楼均为5层，为多层建筑。建筑高度为23.1m，每层层高4.5m。

14#教学楼一层设有门厅、300人报告厅、学生活动室、教师休息室、合班教室、48人教室。

二~四层设有48人教室、教师休息室、合班教室。

五层设教师办公室、院系办公室。

15#实验楼一层设有门厅、科研平台、实验室、重型设备间。

二~四层设有试验区及其服务用房、大型离心设备、分析用房。

五层设120人报告厅、院士工作站、行政办公室。

综合楼

2#综合办公楼地上均为5层，为多层公共建筑。建筑消防高度为22.80m，每层层高4.5m。

综合办公楼一层设有门厅、活动室、会议室、行政办公室、后勤用房和展览区等功能。

二层设有展览区、行政办公室、后勤用房、会议室等功能。

三层设有行政办公室、活动室、会议室等功能。
四至五层设有行政办公室、会议室等功能。
辅助工程

宿舍

学生宿舍3栋，均为6层。
食堂

后勤综合用房/食堂1栋，3层
风雨操场

设置看台、操场、游泳馆等

公用工程

供水

本工程水源为城市自来水，供水压力≥0.15MPa。本工程从市政给水管网上引入一根DN200的引入管，在校内连成环状，以确保室内外消防及生活供水的安全可靠。

排水

室内采用污、废分流，室外采用雨、污分流，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管道，物理实验室废水直接排入化粪池排入市政污水管道，生物及化学实验废水经“酸碱中和+絮凝沉淀+次氯酸钠消毒”预处理后，与生活污水混合，排至市政污水管道，排入岳阳湖滨处理厂处理。

供电

正常电源：采用2路10kV市政电源供电(一路故障，另一路电源不应同时受到损坏并能为故障电源下重要负荷供电)；

应急电源：应急照明采用灯具自带蓄电池作为应急电源。

在地下室负荷中心设变电所1座，设置2*1600kVA+1*800kVA三台变压器。

环保工程

固废

生活垃圾、污水处理站污泥交环卫部门统一处理；餐厨垃圾：餐厨垃圾收集桶收集后交相关单位处理；

实验室产生的危险废物、含重金属废水和有机废液：危废间暂存后（设置在地库设备用房，约10m2），交由有资质单位处理；

医务室废物：危废间暂存后（设置在地库设备用房，约10m2），交由有资质单位处理；

废水

生活污水：隔油池及化粪池预测处理，进入市政污水管网；化学、生物实验废水：采用“中和+絮凝沉淀+次氯酸钠消毒（设置一体化处理设施）”预处理。

噪声

制定严格的管理制度，规范操作程序、禁止高音广播等乱放的行为，禁止在夜间播放；教育学生尽量减少喧闹；增加绿化。

废气

食堂油烟：通过油烟净化器处理后通过管道至楼顶排放；地下车库废气：地下停车场设置独立的送风、排风系统，地下停车场

安装有抽风机进行换气；化学、生物实验室废气：碱喷淋装置及活性炭吸附处理后引致楼顶排气筒排放；柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备处理后通过烟囱引至高空排放；焊接烟尘：实训教学工位设置集气罩收集焊接烟尘，将烟尘至楼顶排气筒排放；

说明：本项目设置“2*1600kVA+1*800kVA”三台变压器，如涉及辐射评价，需另行环评，本环评不包括辐射评价内容。
表2-3  项目构筑物一览表  单位：m2
二期建设
编号
项 目
占地面积
总建筑面
积
计容建筑
面积
不计容建筑面积
备注
2#
综合大楼
7105.91
20271.53
20271.53
5#
游泳馆\风雨操场
4824.82
9653.2
9653.2
10#
实训中心
3158.6
13819.59
13819.59
11#
实训中心
3995.03
10025.82
10025.82
13#
教学楼
4021.90
4966.03
14966.03
14#
教学楼
4021.90
14966.03
14966.03
15#
实验楼
3124.48
14299.00
14299.00
规划为洞庭实验室

16#
实验楼
3124.48
14299.00
4299.00
34#
食堂/后勤综合楼
2295.48
6981.72
6981.72
35#
学生宿舍
4381.98
23306.49
23306.49
36#
学生宿舍
2995.30
16366.56
16366.56
37#
学生宿舍
2851.66
15511.46
15511.46
38#
垃圾站
76.84
76.84
76.84
39#
大门
179.88
179.88
179.88
40#
配套用房
864.24
1383.87
1383.87
一
游泳馆地下室
一
333.92
一
333.92
2#办公楼地下室
11463.8
11463.81
小计
39868.87
87904.81
176107.08
11797.73
表2-4   二期设专业一览表
专业

管理学
工程管理
会计学

人力资源管理

电子商务

旅游管理

法学

思想政治教育

文学

汉语言文学

英语

广告学

艺术学

公共艺术(音乐舞蹈)

教育学

体育教育

工学

机械设计制造及其自动化

机械电子工程

电子信息工程

计算机科学与技术

土木工程

制药工程

应用化学

理学

高等数学

大学物理

2.6本项目主要设备

表2-5  本项目主要设备配置表

序号

名称
规格型号
单位
数量
一般设备
教学设施及设备

/

套

按需
电热水机

/

台

按需
分体式空调

/

台

按需
中央空调

/

台

按需
生活水池1座
/
台

按需
地下室配电间
/
台

按需
各类风机、排烟机
/
台

按需
变电所微机监控系统

只含高压部分

套

3

干式变压器

SCB14-160V10

合

6

室外欧式变压器

GN30-12DV800

合

5

变电所微机监控系统

只含高压部分

套

3

干式变压器

SCB14-160V10

合

6

室外欧式变压器

GN30-12DV800

合

5

消防泵房

3.8*5.9*2.8
间
1

消防水池

6.5*6.5*3.5
座
1

消防水泵

Q=10L/S，H=45m，7.5kW
台
2

隔膜式气压罐

SQL1000x0.6
套
1

稳压泵

Q=2.5L/S，H=46m，2.2kW
台
2

柴油发电机

500 kW

台

1

实 验 室 设 备

水止皮管夹

/

个

78

橡皮管

/

个

6

蒸发皿

瓷，60mm

个

75

试管

Φ15mm×150mm

个

90

试管

Φ30mm×200mm

个

15

烧杯

250mL

个

54

烧杯

500mL

个

6

烧瓶

圆、长，500mL

个

15

烧瓶

平、长，250mL

个

15

酒精灯

150mL

个

90

三脚架

/

个

72

石棉网

/

个

63

漏斗

90mm

个

6

镊子

/

个

21

内聚力演示器

有挤压扳动器和刮 削器

台

12

机械能热能互变演示器

/

台

6

能的转化演示器

/

台

6

能的转化实验器

/

台

6

汽油机模型

/

个

6

柴油机模型

/

个

6

空气压缩引火仪

/

台

12

气体做功内能减少演示器

用热敏电阻演示

台

3

注射器

100mL

个

54

圆柱体组

铜、铁、铝

个

87

立方体组

铜、铁、铝

个

69

潜水艇浮沉演示器

/

台

9

浮力原理演示器

/

台

12

单子叶植物茎模型

/

台

3

双子叶草本植物茎模型

/

台

3

培养皿

60mm

个

261

培养皿

100mm

个

279

量杯

500ml

个

27

托盘天平

200g ，0.2g

个

21

水网

/

个

6

电子天平

100g

台

3

铁架台

/

台

69

2.7本项目实验室涉及的化学试剂清单

本项目制药工程专业设置2间生物实验室，应用化学专业设置2间化学实验室，所涉及器材及化学试剂情况见下表。
表2-6  主要原辅材料化学成分及物理化学性质一览表

序号

名称

年用量

（kg/a）

最大储存量（kg）

理化性质

1

盐酸

20

2

无色液体，有腐蚀性，为氯化氢的水溶液，具刺激性气味，氯化氢与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出。溶于碱并与碱液发生中和反应。能与乙醇任意混溶。由于浓盐酸具有挥发性，挥发的氯化氢气体与空气中水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。

2

硫酸

10

1

一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，会放出大量热能。具有强烈的腐蚀性和氧化性。

3

氢氧化钠

20

2

氢氧化钠又称烧碱、火碱、苛性钠化学式NaOH，密度2.130g/cm3，熔点318.4℃，沸点1390℃。纯的无水氢氧化钠为白色半透明结晶状固体。氢氧化钠极易溶于水，溶解度随温度的升高而增大，溶解时能放出大量的热。

4

乙醇

30

3

化学式:C3H5OH，无色液体，有酒香。分子量46.07，闪点：12C；沸点78.3.C；相对密度(水=1)0.79，饱和蒸汽压5.33kPa(19"C)。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂，用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。LD50：7060mgkg(兔经口)，7430mg/kg(兔经皮)；LC50：37620mg/kg，10小时(大鼠吸入)。

5

氨水

6

0.6

易燃液体，化学式：NH•H2O，分子量35.045，
主要成分为NHOH，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。熔点-77C，沸点36C，密度0.91g/cm3。易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，由氨通入水中制得。急性毒性LD50：350mgkg(大鼠经口)。

6
甲醇
10
1
无色澄清液体，有刺激性气味，分子量32.04。易燃；闪点11℃；沸点64.8℃；相对密度（水等于1）0.79；饱和蒸气压13.33kPa（13.33℃)。溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂，主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。

7
丙酮
10
1
无色透明液体，有特殊的辛辣气味，分子量58.08。熔点-94.9℃；沸点56.53℃；相对密度（水=1）0.788；饱和蒸气压53.32kPa（39.5℃)。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。主要作为溶剂、合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。

8
乙醚
10
1
分子式为C4H10O，为无色透明液体，有特殊刺激气味。带甜味。极易挥发。其蒸汽重于空气。在空气的作用下能氧化成过氧化物、醛和乙酸，暴露于光线下能促进其氧化。

9
硝酸
20
2
硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸。化学式：HNO3，熔点：-42℃，沸点：78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。

10
高锰酸钾
25
2
一种强氧化剂，化学式为KMnO4，为黑紫色结晶，带蓝色的金属光泽，无臭，与某些有机物或易氧化物接触，易发生爆炸，溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。熔点240℃水溶性6.38g/100mL(20℃)密度2.7g/cm3。

12
重铬酸钾
8
0.5
橙红色三斜晶系板状结晶体，分子量294.19。熔点398℃，沸点500℃。易溶于热水，不溶于乙醇。有毒。用作生产铬盐产品如三氧化二铬等的主要原料。火柴工业用作制造火柴头的氧化剂。搪瓷工业用于制造搪瓷瓷釉粉，使搪瓷成绿色。玻璃工业用作着色剂。印染工业用作媒染剂。香料工业用作氧化剂等。

13
甲基橙
1
0.1
结构式命名是对二甲基氨基偶氮苯磺酸钠或4-((4-（二甲氨基）苯基)偶氮基)苯磺酸钠盐。1份溶于500份水中，稍溶于水而呈黄色，易溶于热水，溶液呈金黄色，几乎不溶于乙醇。主要用做酸碱滴定指示剂，也可用于印染纺织品。

14
硫酸钾
1
0.1
无色或白色结晶、颗粒或粉末。无气味，味苦。质硬。化学性质不活泼。在空气中稳定。密度2.66g/cm3。熔点1069℃。水溶液呈中性，常温下pH约为7。1g溶于8.3ml水、4ml沸水、75ml甘油，不溶于乙醇。主要用途有血清蛋白生物检验、凯氏定氮用催化剂、制备其他钾盐、化肥、药物、制备玻璃、明矾等。

15
碳酸二甲酯
10
1
化学式为C3H6O3，无色液体，有芳香气味。是一种低毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料，是一种重要的有机合成中间体，分子结构中含有羰基、甲基和甲氧基等官能团，具有多种反应性能，在生产中具有使用安全、方便、污染少、容易运输等特点。

16
氯化钠
10
1
无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯气和烧碱（氢氧化钠）及其他化工产品（一般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠），医疗上用来配置生理盐水，生活上可用于调味品。

18
氢氧化钾
10
1
白色粉末或片状固体，分子量56.1，熔点380℃，沸点1324℃，具强碱性及腐蚀性。溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性，其性质与烧碱相似。中等毒。化工基本原料，用于干燥剂、吸收剂，用于制草酸及各种钾盐，还用于电镀、雕刻、石印术，医药、日用化工等。

19
碳酸氢钠
10
1
俗称小苏打。白色细小晶体，在水中的溶解度小于碳酸钠。它也是一种工业用化学品，固体50℃以上开始逐渐分解生成碳酸钠、二氧化碳和水，270℃时完全分解。碳酸氢钠是强碱与弱酸中和后生成的酸式盐，溶于水时呈现弱碱性。此特性可使其作为食品制作过程中的膨松剂。碳酸氢钠在作用后会残留碳酸钠，使用过多会使成品有碱味。

20
正己烷
2
0.2
低毒、有微弱的特殊气味的无色液体。具有一定的毒性。分子量86.18。熔点-95℃；沸点69℃；密度0.66g/mLat20°C。正己烷是一种化学溶剂，主要用于丙烯等烯烃聚合时的溶剂、食用植物油的提取剂、橡胶和涂料的溶剂以及颜料的稀释剂。

22
石油醚
10
1
外观与性状：无色透明液体，有煤油气味。熔点(℃)：<-73，相对密度（水=1）：0.64～0.66，主要成分：戊烷、己烷。溶解性：不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。挥发性：易挥发极性：0.01，属于弱极性有机溶剂，常与其他强极性溶剂（如乙酸乙酯）混合作为薄层色谱分析的展开剂。

23
乙酸乙酯
10
1
外观：无色澄清液体。气味：有强烈的醚似的气味，清灵、微带果香的酒香，易扩散，不持久。燃烧性：易燃沸点（℃）：77.2溶解性：微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。

2.8本项目平面布置

本项目建筑能够满足学生教学和生活，本项目新招5000人学生办学规模。因学院设计整体考虑。

[image: image1.png]> RE7525

3762.5 .
e e e e
7525 7525
e sy, ik JEN——
3762.5 3010
=2 e
3010 v
3010 e
—> #0785 6020
FifK 203925 163140 169129.9
5 2 (N
245387 TR
> 511629 ]
2]
e
> 5#E22308
22308
e





图2-1  二期工程分区图
1地块：为教学实验区，建有2栋实训楼（10#、11#实训楼），其均为5层。建筑高度为23.1m。教学楼共5层，为多层建筑。建筑高度为22.8m，每层层高4.5m。

其中：10#、11#教学楼一层设有门厅，现代制造技术实习基地一，金工实训教学办公室，运动人体科学实验室、焊接实训室、结构实验室。

二层设有焊接实训室、金工实训教学办公室，学生作品展示室等。

三层设有运动人体科学实验室、3D打印实训室、铸造实训室、金工实训教学办公室，视频教学室等。

四~五层为机械设计制造及控制中心。

2地块：为教学实验区，建有2栋教学楼（13#、16#教学楼）、2栋实验楼（14#教学楼、15#实验楼）。其中：13#、16#教学楼共5层，为多层建筑。建筑高度为23.1m，每层层高4.5m。

13#、16#教学楼一层设有门厅、报告厅（300人）、学生活动室、教师休息室、合班教室、48人教室。二~四层设有48人教室、教师休息室、合班教室。五层设教师办公室、院系办公室。

14#教学楼、15#实验楼共5层，为多层建筑。建筑高度为23.1m，每层层高4.5m。14#教学楼一层设有门厅、300人报告厅、学生活动室、教师休息室、合班教室、48人教室。二~四层设有48人教室、教师休息室、合班教室。五层设教师办公室、院系办公室。

5#实验楼一层设有门厅、科研平台、实验室、重型设备间。二~四层设有试验区及其服务用房、大型离心设备、分析用房。五层设120人报告厅、院士工作站、行政办公室。

2#综合办公楼地上共5层，为多层公共建筑。建筑消防高度为22.80m，每层层高4.5m。综合办公楼一层设有门厅、活动室、会议室、行政办公室、后勤用房和展览区等功能。二层设有展览区、行政办公室、后勤用房、会议室等功能。三层设有行政办公室、活动室、会议室等功能。四至五层设有行政办公室、会议室等功能。

3地块：为绿化区。

4地块：该地块为生活区，规划布置了学生宿舍、后勤综合用房/食堂、游泳馆/风雨操场等功能建筑。宿舍区充分考虑建设用地和规模限制，按招生规模考虑。在学生宿舍区、安排后勤服务用房如学生餐厅、超市、浴室、邮局等各种配套的服务用房，学生活动距离合适，使用效率高。食堂设置在地块的北端，学生餐厅、厨房的气味也不会影响宿舍学生的学习生活。体育活动区根据地形特点和面积需要，安排在宿舍区的北侧。

2.9交通组织

（1）出入口

校园周边城市道路共设置有四个主要车行出入口，分别为北侧赶山路东侧，郭麻路北侧，樊城路东西两侧各一个。设置有三个次要的车行出入口，枫树山路临近东侧生活区设置一南一北两个车行出入口，西侧东坡路靠近西侧入口设置一个车行出入口。满足校园内部车行和消防车的交通要求。校园主要人行出入口与车行出入口分开设置，校园主要人行出入口设置在基地北侧和南侧，临近赶山路和樊城路，一南一北，形成两个轴线广场，与核心区直接联系。

（2）公共交通设施设置

在周边城市道路靠近校园入口附近设置公共交通站点，满足校园出行要求。在基地东侧南北两个生活片区直接设置地下人行通道，增强两个片区之间的联系。

（3）车行流线分析

校园内部车行体系为“环形风车状”路网结构、以中间环形串联各个组团，各个车行主要入口通过主要道路与中央环状路网连接，形成主要车行通道。各个组团通过次要车行道与中央环形路网连接，形成独立的环形加网格路网。路网通达便捷。

（4）非机动车交通组织

校园内部形成完备自行车通道，沿各个区域的主要道路设置，并到达各个组团内部，形成完备的非自动车形成体系。

2.10绿化

校园内的植物造景设计遵循生态学原则和美学原则，以生态为特色、生物多样性为特点，充分尊重校园绿地的功能需求和人与自然的融合；综合考虑南县本地的气候条件和植物自然分布特点，采用生态绿地、墙体绿化、屋顶绿化等多样化的绿化方式，对乔木、灌木和攀缘植物进行合理配置，构成多层次的复合生态结构，达到人工配置的植物群落自然和谐，并起到遮阳、降低能耗的作用；绿地配置合理，达到局部环境内保持水土、调节气候、降低污染和隔绝噪音的目的。绿化设计采用乔、灌、草结合，选用绿量大的植构成复层结构的植物部落，每100m2绿地上乔木量大于3株，灌木量大于10株，每100m2硬质铺地上不少于1株乔木。

2.11公共工程

（1）给水系统

①水源：教学及生活用水本工程给水水源为市政自来水。从市政道路引入一根DN200给水管，沿校区四周环状布置，水表处设倒流防止器。市政供水压力约为0.30Mpa。

②消防用水量

校区同一时间内的火灾起数按一起计算，消防用水量按校区内消防用水量最大的综合楼(一类高层公共建筑)为计算对象，室内消火栓系统设计流量为20L/s，室外消火栓系统设计流量为40L/s，火灾延续时间为3h；自喷系统消防设计流量为21L/s，火灾延续时间为lh，扑灭一次火灾用水量为724m3，其中室内消防用水为292m3。

（2）排水

①排水体制：采用雨、污分流。实验废水、生活污水经校区污水管网收集预处理后，进入市政污水管网接通湖滨污水处理厂后，进入校区化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和湖滨污水处理厂进水水质标准后通过市政污水管道排入湖滨污水处理厂处理，处理后排入洞庭湖，本项目废水总排放口依托一期工程废水总排放口，本次不新增废水排放口。
②污水系统：学校公厕设置环形通气管，室内粪便污水排至自建污水处理站；经处理后污水排至室外污水管道。地下室、泵房、车库排水用潜水泵动力排出。

③本工程区域内室外污水管道最终排入本工程周边市政污水管网。

④雨水收集与回用系统：本工程设雨水收集回用系统。收集校区部分绿地、道路及建筑屋面雨水，经室外雨水管道流至弃流井后，进入模块蓄水池。通过过滤、消毒后存储在模块清水池中。最后通过加压设备加压后供校区绿化、道路及广场浇洒。运动场、球场设置盖板明沟，地下室2个汽车坡道设集水沟。不能收集利用的其他屋面雨水经雨水斗汇集后排出室外，道路等雨水经雨水口收集后排至校区市政雨水管道。

（3）供电

本工程2#综合大楼地下室设置学校分开闭所，变配电所，其内设置 10kV开关站为学校提供高压电源、设置2*1600kVA+1*800kVA三台变压器及低压配电装置，为2#综合楼地下室、13~16#实验楼及相应区域室外用电负荷供电；在学生宿舍区设置室外欧式变压器8*800kVA五台变压器，为5#、34#~37#及相应区域的室外用电负荷供电；在实训楼教学区设置室外欧式变压器2*800kVA两台变压器，为10#~11#及相应区域的室外用电负荷供电；变压器总安装容量：12000kVA。学供电电源及电压

（4）供气

根据《岳阳市城市总体规划》（2008-2030），2016年的岳阳城市人口规模为115万人，年用气量预计为11.6×107m3，人均年用气量约为100m3。根据华东、中南地区的现状居民生活用气量指标（2093-2303）MJ/人.年，天然气热值按38.5MJ/Nm3计，食堂天然气人均年用量为24.36-39.82m3，本项目仅为食堂天然气，取值25m3作为项目的人均天然气年用量指标。本学校师生有5300人，年天然气用量为25×6300=132500m3。

（5）照明

本工程设置一般照明、应急照明。

光源及灯具：

选择光源时以满足显色性要求的条件下，选用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温适宜、符合环保要求的光源与高效节能灯具。用于应急照明的光源采用能快速点燃的光源。装饰用灯具需与装修设计共同商定。灯具采用有PE接地端子的I类灯具。

各场所照度值按《建筑照明设计标准》GB50034-2013设置。

照明配电系统：照明电源电压采用~220/380V，灯具端电压偏差不大于±5%；应急照明、疏散指示照明等采用专用照明箱供电。照明和插座由不同的馈电支路供电，照明、插座均为单相二线加PE线配线。

无障碍房间的配电箱、开关、插座等电气设备安装数量、位置及高度按《无障碍设计规范》GB50763-2012等相关规范要求设置；

景观照明：

①景观照明包括建筑物的立面照明、绿化带的泛光照明以及道路照明。

②在建筑物屋顶构架上利用建筑物外形合理设置泛光灯。

③道路照明采用庭院灯，对标志物等采用泛光照明。

④设置景观照明控制中心，用微机进行控制，分手动、自动、程控功能，主要是对开关时间、动态照明进行程序自动循环控制。

⑤部分景观照明采用太阳能灯具。

⑥景观照明实行专线专表。安装于室外的景观照明中距建筑物外墙20m以内的设施，与室内系统的接地形式一致，距建筑物外墙大于20m采用TT系统。

（6）供热与制冷

热源：采用太阳能集热器+空气能热水机组辅助加热制备热水。各建筑物屋顶设置太阳能集热器、空气源热泵热水机组和热水水箱，热水供应系统采用机械强制同程循环供应系统，可定时供热，也可全天供热。

空调设计

①食堂、体育馆、会堂、图书馆等设置变制冷剂流量多联分体式空调系统（以下简称多联机）；其它用房均设置分体式空调，由建筑预留空调机位，电气预留空调电负荷，分体空调满足《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）表2中能效等级2级的规定并满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）表3.2.13的要求。

②空调冷热源：

食堂、体育馆、会堂、图书馆等空调系统采用多联机空调系统。室内采用天花板四面吹或风管式室内机，新风采用热回收新风机组，气流组织为上送上回。

（7）通排风

①地下车库设机械排风系统，自然进风。排风量可按风机高、低速运行排风；

②水泵房、配电房分别设机械送排风系统；水泵房换气次数按6次/时，配电间换气次数按12次/时计算；

③厨房设机械通风(排烟)系统，排风量按40次/时计算，全面换气量按总通风量的35%考虑，送风量按总排风量的80%计算。其中局部排风有厨房专业公司设计并施工，厨房的油烟经油烟排气罩收集、过滤后经屋面的净化设备处理后，由排风机高空排放，送风为自然进风。其中烹饪间采用局部排风罩的方式，总换气次数为60次/小时。厨房燃气采用天然气，设置平时通风兼事故排风系统，事故通风量按12次/h换气次数计算，可开启外窗自然补风。事故通风系统应根据天然气设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动装置应在室内外便于操作的地点分别设置。事故排风系统与室内天然气检测报警装置连锁。事故排风系统设导除静电的接地装置，风机采用防爆型。

④电梯机房设置平时机械排风系统，排风量按换气次数15次/h计算，自然补风。

同时设置分体空调，当机械通风无法消除余热时，开启空调进行降温。通风风管采用镀锌钢板制作，风管配件、钢板厚度和允许漏风量等均应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016低压系统风管的规定。

（8）防雷与接地

本项目按第二类防雷建筑物设防。

低压配电系统的接地型式为TN-S系统，系统的工作接地、保护接地、弱电接地、防雷接地等采用共用接地装置，其接地电阻不大于1Ω。

按规范要求设置防浪涌保护器（SPD）。

（9）消防

图书馆为高层，沿其长边设置消防登高操作场地，其余建筑均为多层建筑，消防车可以直接到达，建筑物之间的间距大于6.0m，满足防火设计要求。消防车可由基地各车行出入口进入，利用校内交通环道、结合广场硬质铺地及景观道路形成道路宽度不小于4m的消防环行通道，校区内的建筑单栋或成组布置，建筑周边形成环形道路或满足两个长边均有消防车通行的要求。设计道路宽度不小于4m，转弯半径均不小于12.0m，道路坡度小于8%，都能满足消防车通行的要求。

2.13生产安排和劳动定员

本项目建成后，学生5000人，教职工300人，全年运营天数为250天。

2.14拆迁情况

本项目没有环保拆迁，工程占地由政府进行划拨，占地范围内涉及的拆迁由政府负责，因此本报告不对项目占地及单位拆迁安置工程进行分析。

2.15施工组织方案

（1）施工营地布置

施工临时生活区：本项目施工营地布置在红线范围内，设置食堂与宿舍。施工高峰期约50人/d。施工临建工程设施：材料存放工棚等，临建设施设置于施工区临时生活区附近。

（2）建筑材料来源

用水：市政管网供水；

建筑材料：各建筑材料均从岳阳市进行采购，运输方便；

混凝土：施工区不设混凝土搅拌站，采用商品混凝土；

土料：项目所需填方从建设项目中的土石方平衡而来；弃渣料：本项目施工过程中土石方尽量回用，多余弃方及建筑垃圾由专业渣土运输车及时按照规定路线运至岳阳市渣土管理部门指定场地，避免进行长期堆放。

2.16工程土石方平衡

根据《岳阳学院项目（二期）初步设计》，项目场地平整无土方外运。本项目场地内雨污管网，土石方挖方量28358m3，填方18559m3，项目挖方大于填方，弃方9799m3，多余弃方及建筑垃圾由专业渣土运输车及时按照规定路线运至岳阳市渣土管理部门指定场地，避免进行长期堆放。

2.17水平衡

（1）生活污水

本项目建成后总体招收学生5000人、教职工300人，学校年营运天数按250天计，教职工生活用水天数按365天计，生活用水根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额取值150L/人•d，则用水量为795m3/d（203925m3/a），排水系数取0.8，则项目污水量为636m3/d（163140m3/a）。

（2）实验用水

本项目实训教学主要在实训实验室进行，教学实训包括化学实验教学实训、生物实验教学实训以及物理教学实验实训，实训教学用水按《建筑给水排水设计规范(GB50015-2019)》35L/人•d取值计算，学院学生5000人，教学实训约43天左右，实训教学用水量约7525m3/a。排水系数取0.8，则项目污水量为6020m3/a。

（3）绿化用水：

本项目绿化面积200506.3m2，按200d计，一周绿化浇水一次，年按29次计，用水定额按2L/（m2·次）计取，则本项目绿化用水量为，11629m3/a。

（4）未预见用水：

按以上用水量的10%计取。

表2-7  本项目用排水量情况表

用水项目

数量（人）
用水定额（人·d）
年用水量（m3/a）
排水系数（%）
年排水量 （m3/a）
排水去向
生活用水

5300

150L

203925

80

163140

食堂废水经隔油池处理后排入污水管网

教学、实验楼用水

5000

35L

7525

80

6020

绿化用水

200506.3m2
2L

（m2·次）

11629

0

0

吸收、蒸 腾、损耗

未预见用水

按上述项总和的10%计

22308

0

0

合计

245387

/

60050.4

/

[image: image27.png]B

[ =
[aranzs
[ nsunxs
[ERE
[ #mmns

[ P

[ LR

[ wan
[
[®]-sss
[a=asa
[]=usa
Rz
=P
= L
=

[ susmern
=

[ nsarsn
=t

[

WHRE
PEEY ]




图2-2  项目水平衡图（m3/a）



	工艺流程和产排污环节
	施工期

项目施工流程详见图。

[image: image2.png]R
3





图2-3项目施工流程及产污环节图

营运期

[image: image10.jpg]



图2-4  本项目营运期工艺流程及产污工序图

三、主要产污环节分析
本项目施工及营运期主要产污环节如表2-8所示。

表2-8  营运期污染源及污染因子识别
类别
污染源
污染物名称
代号
污染因子
废水
教职工、学生生活
生活污水
W1
CODcr、BODs、SS、 氨氮、动植物油
食堂
食堂废水
W2
实验过程
实验废水
W3
pH、CODcr、BODs、SS、 氨氮
废气
实验过程
实验室废气
G1
酸雾、VOCs（乙醇、甲醇、丙酮、乙醚等有机废气均按VOCs计）
食堂
天然气燃烧废气
G2

NOx、SO2、颗粒物
食堂油烟
G3

油烟
垃圾房、卫生间
异味
G4

恶臭
柴油发电机
备用柴油发电机废气
G5

烟尘、SO2、CO
汽车
汽车尾气
G6

CO、NOx、THC
固废
教职工、学生生活

生活垃圾

S1

生活垃圾

食堂

餐厨垃圾

S2

一般固废

实验室

一般固体实验室废物

S3

食堂、隔油池

餐厨垃圾、隔油池油污

S4

实验室

废试剂瓶

S6

危险废物

溶液配制废液

S7

废酸、废碱

S8

噪声
设备运转

设备噪声

N1

Leq（A）

交通运输

交通噪声

N2

学生活动

学生活动噪声

N3



	与项目有关的原有环境污染问题
	（一）现有工程环保手续履行情况

岳阳学院（一期）位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路。规划用地面积362272m2（543.41亩），总建筑面积201250.95m2。规划办学专业有机电类、工程类、外语类及体育教育类四大专业，规划全日制在校学生人数6000人，全学生住宿。主要建设内容包括图书馆、教学楼、实验综合楼、实训实习楼、会堂、食堂、运动场、宿舍楼及配套室内外运动场地、停车场、绿化、广场等工程。

现有工程于2022年11月委托湖南霖昇工程技术咨询有限公司编制了《岳阳学院（一期）建设项目环境影响报告表》，并于2022年12月10日取得岳阳市生态环境局南湖新区分局批复。目前仍处于建设期。
（二）原有项目污染物产生及排放治理情况

（1）废水

原有项目废水主要包括生活废水（含食堂废水）及实验废水。项目原有项目建成后总体招收学生6000人、教职工350人，学校年营运天数按250天计，教职工生活用水天数按365天计，生活用水根据湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，用水定额取值150L/人•d，则用水量为952.5m3/d（244162.5m3/a）。生活废水排放系数取0.8，废水排放量为762m3/d（195330m3/a）。原有项目食堂废水经隔油池清渣处理；实验废水经酸碱中和处理后与生活废水一起进入化粪池处理后排入市政管网。

（2）废气

原有项目废气主要为天然气燃烧废气、食堂油烟废气、实训焊接烟尘、实验废气、汽车尾气、柴油发电机烟气及垃圾恶臭。

天然气属清洁能源，对周围大气环境影响较小；食堂油烟废气排放量为0.169t/a，食堂油烟废气经油烟净化设备处理后经预留烟道统一抽至楼顶楼高空排放，因此污染物浓度较低，均能达标排放，对周围大气环境影响小；实训焊接烟尘排放量为0.0004t/a，实训教学工位设置集气罩收集焊接烟尘，将烟尘至楼顶排气筒排放；实验废气经抽排风系统收集处理后对项目本身及周边环境影响较小；柴油发电机烟气经排风系统处理后对周边环境影响小；生活及餐厨垃圾袋装收集，日产日清，未对外环境造成明显影响。

（3）固体废物餐厨垃圾

项目固体废弃物主要为学校师生办公生活垃圾、餐厨垃圾、隔油池油脂、格栅池污泥等。项目原有师生人数6350人，生活垃圾以0.5kg/（人·d）计，生活垃圾产生量为793.75t/a，生活垃圾经垃圾桶分类收集后，送交环卫部门处理；餐厨垃圾按0.5kg/（人·d）计，餐厨垃圾产生量为793.75t/a，项目食堂各设有独立的餐 厨垃圾收集桶，每天清运。项目设置餐厨垃圾收集容器、隔油池，餐厨垃圾与非餐厨 垃圾分开收集，其中餐厨垃圾和废弃食用油脂应按要求分别单独收集，一天一清运， 委托有资质的单位对餐厨垃圾进行回收处理；实验室废物产生量约0.05t/a、医疗废物产生量为 0.75t/a、废活性炭产生量约为 0.5t/a、项目设备定期保养过程中会产生少量的废机油，产生量约为 0.1t/a，危废间暂存后交由有资质的单位处理。

（4）现有一期工程三废排放情况

表2-9   项目现有一期工程三废产排放情况一览表

类别
对应产污环节名称

污染物种类

污染物产生情况

处理措施
污染物排放情况

产生

浓度mg/m3
产生量(t/a)
排放

浓度mg/m3
排放量

(t/a)
废气
地下车库废气

THC

2.6
0.071
地下停车场设置独立的送风、排风系统，地下停车场安装有抽风机进行换气
2.6
0.071
CO

6.2
2.42
6.2
2.42
NO2
0.402
1.043
0.402
1.043
食堂油烟废气

油烟

9.38
1.125
通过油烟净化器处理后通过管道至楼顶排放

1.41
0.169
实验焊接废气

烟尘

/
0.0004
实训教学工位设置集气罩收集焊接烟尘，将烟尘至楼顶排气筒排放
/
0.0004
化学、生物实验室

酸雾

/
少量
碱喷淋装置及活性炭吸附处理后引致楼顶排气筒排放
/
少量
挥发性有机物

/
少量
/
少量
柴油发电机烟气

烟尘

151
0.014
采用自带消烟除尘设施的一体化设备处理后通过烟囱引至高空排放
30.2
0.002
SO2
320
0.030
320
0.030
NO2
206
0.019
206
0.019
废水
生活污水762m3/d

(195330m3/a)
COD
250
48.8325 
隔油隔渣池、化粪池
212.5
41.5076 
BOD5
120
23.4396 
108
21.0956 
NH3-N
25
4.8833 
24.25
4.7368 
SS
220
42.9726 
123.2
24.0647 
动植物油
20
3.9066 
10
1.9533 
化学、生物实验教学实训实验室废水14.45m3/d

(3612m3/a)
pH
4~10
酸碱中和+絮凝沉淀+次氯酸钠消毒+化粪池
6~9
COD
620
2.2394 

500
1.8060 

BOD5
230
0.8308 

200
0.7224 

NH3-N
30
0.1084 

28
0.1011 

SS
280
1.0114 

200
0.7224 

物理实训教学实验废水14.45m3/d

(3612m3/a)
pH
6~9
化粪池
6~9
COD
/
/
/
/
BOD5
/
/
/
/
NH3-N
/
/
/
/
SS
200
0.7224

200
0.7224

综合废水（生活污水、实验废水）202554m3/a
COD
/

/

/
214 

43.3136

BOD5
/

/

/
108 

21.818

NH3-N
/

/

/
24 

4.8379

SS
/

/

/
126 

25.5095

动植物油
/

/

/
10 

1.9533

固废
生活垃圾
生活垃圾
/
793.75
集中收集后每日交由环卫部门清运处置
/
0
餐厨垃圾
/
793.75
交专业公司回收处理
/
0
危险废物
实验室废物
/
0.05
交有资质单位处理
/
0
医务室废物
/
0.005
/
0
废活性炭
/
0.5
/
0
废机油
/
0.1
/
0
（三）原有项目存在的环境问题

根据现场踏勘可知，目前岳阳学院项目（一期）处于施工期，并按环评批复落实施工期各项环保措施。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则一大气环境》（H2.2-2018）中"6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论。本次评价大气环境质量现状调查引用岳阳市生态环境主管部门已公布的岳阳市楼区(行政区含南湖新区)常规自动空气监测点2022年年均监测值数据来进行项目所在区域环境质量空气现状评价。项目所在区域的环境空气属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）监测六个基本因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。根据2022年岳阳市楼区(行政区含南湖新区)环境空气质量公告，具体监测数据及评价结果见下表3-1。

表3-1  2022年度岳阳市楼区(行政区含南湖新区)空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度(μg/m³)

标准值

(μg/m³)

占标率

%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10

60

16.7

达标

NO2
年平均质量浓度

26

40

65

达标

PM10
年平均质量浓度

53
70

75.7
达标

PM2.5
年平均质量浓度

34

35

97.1

达标

CO

95 位百分位数日平均质量浓度

1100

4000

27.5

达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

154

160

96.3

达标

由上表可知，岳阳市楼区（行政区含南湖新区）2022年各大气基本污染物评价指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此项目所在评价区域为达标区。
2、地表水环境质量现状

本项目所在区域水系涉及南湖，本次环评收集了湖南省岳阳生态环境监测中心2022年对南湖断面水质的监测数据资料，评价标准：均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

监测及评价结果如下表所示。

表3-2  2022年南湖断面水质评价结果   单位：（mg/L，pH无量纲）
断面名称
月份
pH
COD
BOD5
氨氮
总磷
石油类
LAS
南湖
断面
年均
8
15.7
2.4
0.30
0.049
0.005
0.03
Ⅲ类标准值
6~9
20
4
1.0
0.05
0.5
0.2
由上表监测数据表明：2022年度南湖断面各项监测指标年均值均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，项目所在区域地表水环境质量良好。

3、声环境质量现状

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。”结合现场调查，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境敏感目标。
4、生态环境现状评价
本项目位于南湖风景区外围保护地带范围，通过现场勘查、引用区域生态环境实地调查、并结合相关文献资料，拟建工程1.0km范围内主要以城市生态系统为主，项目重点生态影响评价区内自然植被状况一般，以人工景观为主。重点评价范围区无湖南东洞庭湖自然保护区需要特种保护的重点动植物，主要植物为人工种植林木、次生灌木林、自然野生草地等，主要动物为蛙类、鼠类、城市生态系统中常见鸟类等。项目生态环境评价区域内不具备陆生野生动物重要活动栖息生境特点，不是越冬候鸟重要觅食、停歇地和迁徙路线必经之地。总体评价该区域自然环境质量一般，人为干扰严重，不是野生动物活动的重要场所，野生动物种类较少。

5、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不属于工业项目，且不存在污染地下水及土壤环境途径，故可不开展土壤、地下水环境现状调查。

6、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。

	环境

保护

目标
	（1）大气环境

根据选址周围环境特点，本项目主要环境保护目标见下表。

表3-3  大气主要环境保护目标一览表
保护目标

方位、距离

功能

规模

坐标

保护级别

经度E

纬度N

郭镇中学

EN，200-400m

教育

3000人

113°7′58.565″

29°17′57.487″

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
陈百里居民

WS，200-460m

居住

150人

113°7′14.031″

29°17′39.894″

湘北女校
WN，100-500m
教育

6000 人
113°7′25.643″

29°18′12.135″

榨屋居民

W，300-400m

居住

120人

113°7′9.609″

29°17′50.651″

细李家居民
WN，200-350m

居住

60人

113°7′18.433″

29°17′56.918″

矮子破安置小区

W，130-500m

居住

600人
113°7′19.051″

29°18′4.460″

黄梅港社区居民

E，300-500m

居住

800人

113°8′4.590″

29°17′52.215″

双塘村居民

S，60-500m

居住

320人

113°7′31.740″

29°17′30.373″

双塘学校

S，300-500m

教育

200人

113°7′35.928″

29°17′23.903″

张家湾居民

E，200-350m

居住

80人

113°8′5.938″

29°17′42.114″

（2）声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

（3）地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温

泉等特殊地下水资源。

（4）生态保护目标

由于项目区处于岳阳市岳阳楼区规划区范围内，目前占地区域属于南湖风景区外围保护区范围内。项目重点评价区内的生态敏感点即为项目区周边的南湖风景区，属于本项目直接影响区域内。

本项目生态环境影响评价区的间接和累积影响范围区域内以南湖风景区为保护目标，不涉及保护区越冬候鸟迁徙通道和洄游性鱼类洄游通道。

表3-4  项目重点评价区环境敏感保护目标一览表

环境保护敏感目标

规模与特征

与工程区距离及相对位置

影响时段

主要影响源

及可能产生

的影响

保护对象与级别

南湖风景区

以湖体风光、岛屿风景为主要景观特色，与城市有机融合，以观光游览、水上活动、文化探源、休闲体验为主要活动内容，兼具城市绿地功能的的复合型景区

选址区位于风景区保护区外围保护地带

施工期、营运期

施工期废气可能对其环境有所影响，营运期三废对其有轻微环境影响

保护湖体、岛屿景观，开展游览、水上活动、文化休闲体验活动国家级风景名胜区



	污染

物排

放控

制标

准
	废气

本项目地下车库汽车尾气及实验室废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级及无组织排放监控浓度限值；备用柴油发电机燃油废气执行《非道路移动机械用柴油机排放污染物排放限值及测量方法（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）中非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值，其中二氧化硫及各污染因子厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限制；本项目食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。
表3-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染因子
最高允许排放标准mg/m3
最高允许排放速率kg/h
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物（焊接烟尘）
120
7.56
场界外浓
度最高点
1.0
氮氧化物
/
/
0.12
二氧化硫
/
/
0.40
HCl
100
0.48
0.2
非甲烷总烃
120
18.19
4.0
注：排气筒高均23.5m，排放速率采用内插法计算得，然后因未超出200m范围建筑物5m其排放速率折算50%。
表3-6   备用发电机废气执行标准
污染物

GB16297-1996
GB20891-2014
最高允许排放标准mg/m3
最高允许排放速率kg/h
颗粒物

/
/
0.025g/kWh
氮氧化物

/
/
2.0g/kWh
二氧化硫

550
1.3
/
注：未超出200m范围建筑物5m其排放速率折算50%

表3-7   挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）

污染物

排放限值（mg/m3）

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

表3-8   《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）

规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低处理效率（%）

60

75

85

废水

项目食堂废水经隔油、化粪池预处理；生活废水经化粪池预处理；实验室废水经预处理；项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准及岳阳湖滨污水处理厂进水接管标准后再通过污水管网排入岳阳湖滨污水处理厂进行处理。

表3-9   废水水污染物排放标准表  单位：mg/L

序号

项目

《污水综合排放标准》 GB8978- 1996表4三级

岳阳湖滨污水处理厂接管标准

本项目废水 执行标准

1

pH

6~9

6~9

6~9

2

COD

500

300

300

3
BOD5
300

140

140

4
SS

400

150

150

5
氨氮

/

25

25

6
TP

/

8

8

7
动植物油

100

/

100

噪声

项目所在地区域声环境功能区划正在修编尚未发布，本次评价根据现状确定执行的标准限制，后期岳阳市声环境功能区划发布后从其规定。
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，其中北侧临城市主干道执行4类标准。
表3-10    建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

表3-11    《工业企业厂界环境噪声排放标准》   单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4类
70
55
固体废物

一般工业固废贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目的特征污染物。

一、水污染物

因生活污水总量控制指标已纳入湖滨污水处理厂总量控制指标，故本项目不设置水污染物总量控制指标。

二、大气污染物

本项目无需设置气总量控制因子。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工污染源分析

（1）废水

本工程施工期产生的废污水包括施工废水和生活污水两部分。施工废水主要来源于渣土运输车冲洗、施工用水（砼养护、墙面及地面浇水和施工机械清洗）、下雨形成的泥浆水和基坑积水。

①渣土运输车冲洗水

根据《岳阳学院项目（二期）初步设计》，项目场地平整无土方外运。本项目场地内雨污管网，土石方挖方量28358m3，填方18559m3，项目挖方大于填方，弃方9799m3，以渣土车装载量15m3计，渣土运输约653车次，按照同类工程冲洗用水约500L/辆·次（考虑到施工车辆夹带泥土较多，通常4~5分钟冲洗一台渣土车、1分钟清理洗车台，以冲洗水泵流量5m3/h计），项目运输车辆用水总量约为326.5m3。

本项目在施工出入口设置洗车平台和沉淀池，冲洗废水沉淀处理后回用于施工场地生产用水。

②施工用水

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水、洗涤水、输送系统冲洗污水以及混凝土废水。主要污染物包括SS、硅酸盐和油类等，其中，废水中污染物浓度石油类为10mg/L，SS为500mg/L。这部分废水可沉淀后回用。据类比资料建筑类施工废水产生量约为0.5kg/m2，即每平方米建筑面积产生的建筑施工废水为0.5kg，本项目规划总建筑面积为187904.81m2，则项目施工期间建筑施工废水发生量约为93.95t。机械冲洗废水经隔油池沉淀处理后回用于机械冲洗或砂浆搅拌，不外排，施工废水包括混凝土废水、泥浆废水以及混凝土保养时排放的废水，这部分废水亦可沉淀后回用，不外排。

③下雨形成的泥浆水

下雨形成的泥浆水和基坑积水受到地下水位、气候等条件的影响较大，通常无法估算，根据同类施工工程施工排水经验，一般是根据施工时基坑积水产生情况在施工场地基坑内设置导流沟渠和建议混凝土沉淀池，该部分基坑积水经导流沟集中收集经沉淀池澄清后，由排水泵将上清液回用于施工场地或者排至附近市政雨水排水管道。按照工程选用积水排水泵流量2~20t/h计，以每天24小时连续排水计，一般排水量约为120~1200t/d。

④生活污水：包括食堂污水、粪便污水、洗浴污水等，主要污染物为CODCr、SS、NH3-N、TP和TN等。预计本项目高峰期施工人员约100人，按取水量100L/人·d、排污系数0.8、产生生活污水8m3/d，项目建设工期为24个月，则生活污水量为2160m3。

④水污染防治措施细化内容如下：

a工程建设单位需设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，并与区域城市排水管道相协调；

b对进出场地面道路进行硬化，设置配套的冲洗设备，对运输车辆进行冲洗，同时配套设置泥浆水沉淀池；

c施工废水处理采用重力沉淀处理工艺，设置沉淀池1座，位于施工出入口内侧，洗车平台附近。沉淀池尺寸可设置为5×3×1m，污水沉淀时间应大于2h；

d施工场地围墙内四周设置排水沟，防止废水直接外排进入雨水管网。对沉淀池沉淀处理后的废水要求循环使用；

e合理选择施工工期，尽量避免雨季施工。合理安排施工时序，挖填方配套作业，实现场地内部平衡；施工完成后不得闲置土地，尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，雨水经沟渠引入市政雨水管网，防止水土流失至附近地表水体，造成泥沙淤积，影响水质；

f施工区生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。化粪池进行防渗处理，防止生活污水污染地下水；

g机械清洗废水由于含油，应妥善处理，减少石油类对水环境的污染。设置集中冲洗点，冲洗废水由明沟收集至隔油沉淀池，经隔油沉淀处理后循环使用；

h施工中采取临时防护措施，如在场地设置临时排水沟、泥浆沉淀池，用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡，以稳定边坡，减少水土流失，控制施工期悬浮物浓度；

i制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格的监督和管理；

j施工过程产生的废水主要污染物为SS，部分含石油类，由于施工用水对水质要求不高，施工废水经处理后回用能满足用水要求；

采取以上措施后，项目施工期废水对水环境影响可控。

（2）废气
施工期大气污染主要为运输车辆和施工机械排放的尾气，施工扬尘。

①车辆及机械尾气：主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和施工、运输车辆所排放的废气，根据调查分析，一般大型工程车辆污染物排放量：CO5.25g/辆Km、THC2.08g/辆·Km、NOx0.44g/辆·Km。

②施工扬尘：a、在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为 2.5m/s 时可使影响距离缩短 40%；b、施工单位要配备一定数量的洒水车，在施工场地安排员工定期对未铺筑的临时道路进行洒水处理，以减少扬尘量。洒水主要在干旱无雨天气和大风天气，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水 1～2 次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低 28%～75%，大大减少了其对环境的影响；c、加强物料转运与使用的管理，合理装卸、规范操作。运输建筑材料和清运建筑垃圾应用专用车辆，加盖蓬布减少洒落。同时，限制车速，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，不得带渣出场；d、在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘；e、对建筑垃圾及土石方应及时回填、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境；f、施工采用商品混凝土，不在现场设置搅拌场所，施工现场禁止焚烧废弃物。通过采取以上措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，措施可行。

③其他废气：在工程施工过程中，由于需要进行防水、防渗工程，需要在现场使用沥青、环氧树脂等防水、防渗材料，在施工现场对沥青及环氧树脂的刷涂将会产生少量的无组织排放的有害废气；以及装饰过程中的油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生少量废气，对空气会有一定的影响，因此，装修期间采用绿色环保材料及装修后加强室内通风，减轻废气的污染影响。

（3）噪声

土建施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。在施工期的主要噪声源是各类施工机械的辐射噪声及车辆噪声。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往产生较大的影响。几种典型的施工机械的噪声强度见表4-2。施工期环境噪声控制标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表4-1。

表4-1   几种主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值  [单位：dB(A)]

距离
机械类型
5m
10m
20m
40m
50m
100m
轮式液压挖掘机

82
76
71
66
64
46

推土机

86
80
74
68
66
49

轮式装载机

90
84
76
70
74
54
冲击式打桩机

100
91
85
79
76
62
振捣棒

84
78
72
66
64
46

升降机
86
80
74
68
66
50
卡车
92
86
80
74
72
56
卷扬机
78
73
68
62
58
45

表4-2   建筑施工场界噪声达标距离限值    单位：m

施工阶段

主要噪声源

场界噪声达标距离限值（m）

昼间[70dB(A)]

夜间[55dB(A)]

土石方

推土机、挖掘机、装载机等

40

95

打桩

打桩机等

70

141

结构

振捣棒等

33

67

装修

升降机等

36

76

全程

载重汽车、卷扬机等

59

106

从上表中可以看出，施工期各阶段昼间场界噪声达标最远距离限值是70m，夜间场界噪声达标最远距离限值是141m。昼、夜间场界噪声均不能达标排放，夜间超标范围较大。由此可见，施工期噪声影响较大。根据施工期场界噪声分析结果并结合项目周边敏感点分布情况可以看出：项目200m范围内的有居民，距离项目最近的声环境敏感目标为北面35m处的碧桂园居民区，南侧55m的馨和园居民区。这些敏感点都会不同程度的受到项目施工噪声的影响。为了减轻施工期噪声对周边居民生活造成影响，必须采取以下措施：

a、严格执行政府城建施工有关规定，合理安排施工工作时间和施工设备数量，避免在打夯、挖掘等过程中影响居民休息。b、禁止高噪声设备在午休时间和夜间22：00至次日6：00作业；应避免在同一时间集中使用大量的高噪声动力机械设备。

c、合理布局施工场地，同时避免局部声级过高。

d、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。

e、建立临时屏障。对位置相对固定的机械设备，尽可能采用隔声措施；机械设备应尽量入棚操作，并布置在场地的中间并设简易隔声围挡，不能入棚入室的可适当建立单面声障。

f、加强对施工设备的维护保养，减少设备噪声。

综上所述，该项目建设过程中产生的施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行结束，采取相应的措施后，对周边敏感点影响小。

（4）固体废物

施工期固废主要有建设过程的弃土、施工人员生活垃圾、各种建筑垃圾等。

①土石方

预计项目施工期开挖土方量大约为28358m3，其中18559m3用于工程回填、调整场地标高和绿化，剩余9799m3土方由专业渣土运输车及时按照规定路线运至岳阳市渣土管理部门指定场地，避免进行长期堆放。场内临时堆渣要采取防护措施（如雨天用彩条编织布覆盖），以防止水土流失。

②生活垃圾

本项目平均每天施工人数100人，以人均垃圾产生量1kg/d、项目施工期为24个月，则生活垃圾产生量约100kg/d。

生活垃圾统一收集到指定垃圾桶由环卫清运。

③建筑垃圾

车辆若不注意清洁运输而沿途撒落的尘土。施工期建筑垃圾产生量采用建筑面积发展预测，预测模型为：


[image: image3.wmf]S

S

S

C

Q

J

´

=


式中：JS——年建筑垃圾产生量（吨）；

QS——年建筑面积（m2）；

CS——平均每平方米建筑面积垃圾产生量（吨/m2）。

本项目本次施工建筑面积为187904.81m2，类比同类工程的数据，按15～20kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，则产生的建筑垃圾约为3758.1t。

在施工现场设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，其中装修过程中产生的危险固废如废油漆桶、废涂料桶等，统一收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理，不得随意处置；剩余部分堆放达一定量时及时清运到指定的建筑垃圾场处理。

建筑垃圾应由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位承运，承运单位必须拥有合法的车辆行驶证、合法的道路运输营运许可证、运输车辆具备全密闭运输机械装置、安装行驶及装卸记录仪和相应的建筑垃圾分类运输设备；清运建筑垃圾的车辆应按指定的地点、时间、路线装载和处置建筑垃圾，避开交通高峰期，积极与交通管理部门相互配合，根据区域道路的交通流量状况灵活调整车辆的运输途径，以减小施工运输对区域沿线道路的交通负荷；尽量避开沿线敏感点较多的运输路线；不得随意倾倒、沿途丢弃、遗撒建筑垃圾；建筑垃圾运输车驶出施工场地和消纳场地前，应冲洗车体，净车出场，并且避免从人流、客流量大的交通要道及市中心繁华区域穿行。
（5）生态环境及水土流失

①生态环境

从项目现场情况看，项目所在区域正处于开发建设期，项目场地已进行平整，建设区域生态敏感性较弱，大部分地表已呈裸露状。本项目建成后对区域的绿化有一定的补偿作用，据调查区域内没有濒危和珍稀动植物，因此，对区域生物多样性无明显影响。
②水土流失

项目用地已进行平整，植被被破坏，破坏了土地表土结构，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土地在开挖过程中，土壤发生层次缺失，导致表土裸露，局部蓄水固土的功能将丧失，从而导致水土流失。

水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。

施工期在坡面、沟渠、道路及建设施工中由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气环境影响和保护措施

1、废气

本项目废气主要为食堂废气、停车库汽车尾气、化学实验时产生的少量废气，以及柴油发电机废气。

（1）源强计算

①食堂废气

本项目所用能源主要为电力、天然气等清洁能源。项目就餐人数约5000人/天，食用油用量按平均25g/（cap·d）计，挥发量按总耗油量的的2~4%，平均以3.0%计，则油烟产生量约为3.75kg/d（0.9375t/a）。根据项目就餐人数，估算食堂设置灶台35个，单个灶台基准排风量为2000m3/h，排放时间按6h/d计，则油烟产生浓度8.93mg/m3。采用油烟净化器（8台）处理后由烟气通过专用烟道引至屋顶排放，油烟净化效率可达85%，预计本项目运营后，食堂产生的油烟经处理后油烟排放量为0.5625kg/d（0.1406t/a），排放浓度为1.34mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的排放标准要求。

②汽车尾气

项目设置地下车库停车位215个，考虑到地面停车位汽车尾气经绿化吸收扩散对环境影响极小，因此本次环评主要对项目地下车库汽车尾气进行分析。为保证地下停车场的空气质量，地下停车场设有换气装置，车库面积11797.73m2，高度为约2.5m，换气次数为6次/小时，则排气量为176966m3/h。停车场的汽车在怠速行驶和启动时，将有汽车尾气排放，污染物主要是CO、NO2、HC，并且早晨和傍晚是高峰期，估计每天尾气排放时间为6h。

本项目地下车位共设置机动停车位215个，地下车库设机械排风系统，自然进风，汽车尾气排气口高于地面1.4m，换气次数不小于6次/h。排气口应设于绿化带中。地上停车产生的汽车尾气属无组织排放。

根据北京市环境科学研究院对地下车库空气质量调查测试，单车怠速排放因子为NOx0.014g/min，CO0.480g/min、THC0.207g/min，根据进出车库的车流量及怠速运转时间，有效时间按1h/d计，由此可测算项目区汽车尾气污染物排放量见表4-3。

表4-3   汽车尾气中各污染物排放量
污染物名称

NOx
CO
THC
单位排放浓度（g/min）
0.014
0.480
0.207
日排放量（kg/d）
地下停车场（无组织）

0.1806

6.192

2.6703

总排放量（t/a，全年按250d计）
0.0452 

1.5480 

0.6676 

车库内NOx、CO、THC的平均浓度为0.17mg/m3、5.83mg/m3、2.51mg/m3，排放浓度和速率可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中NOx和THC最高允许排放浓度和最高允许排放速率要求（CO暂无排放标准）。

汽车尾气排气口高于地面1.4m，换气次数不小于6次/h。排气口应设于绿化带中。在满足通风频次以及按照设计规程设置排风口位置时，地下车库产生的汽车尾气对环境敏感目标影响不大。

③实验室废气

本项目实训教学实验以职业技术技能考核、高等教育教学大纲为准，包括物理、化学、生物实验，实验内容简单，过程不复杂，以观察实验现象为主，危险性小，主要在教学实训楼实训实验室进行。在进行化学和生物实验时，会产生少量的废气，主要是包括酒精等醇类物质的有机废气，以及盐酸等溶液挥发产生的酸性气体等，项目拟在实验室内设置通风橱将实验废气收集后（设计收集风量为15000m3/h），采用碱喷淋装置及活性炭吸附处理后，引至建筑物楼顶排气筒排放（排气筒高约23.5m），同时，实验室内设置排气扇加强实验室通风换气，防止实验室废气积聚。

在进行实训室时，实训教学工位焊接教学过程中会产生少量焊接烟尘，烟尘产生量按8g/kg焊条估算，实训教学焊条用量约50kg/a，焊接烟尘产生量为0.0004t/a，产生量很小，环境影响不大，为保护师生健康，环评要求建设单位在每个产生焊接烟尘等废气的实训教学工位设置集气罩，设计风量为6000m3/h，将实训实验废气抽排至楼顶排气筒排放（排气筒高约23.5m），同时，教学实训室内设置排气扇加强室内通风换气，防止废气在教学实训室内积聚。

④异味

学校产生的异味主要来源于垃圾房和公共卫生间，主要污染物为H2S和

NH3，类比同类型项目，臭气浓度约为2~6（无量纲）。

⑤柴油发电机烟气

本项目柴油发电机布置在地下室的设备房内，柴油发电机除停电时使用外，一般情况下很少使用。本项目设1台600KW的柴油发电机。发电机以轻质柴油为燃料，工作时间按每年50小时计，根据资料查阅：每小时KW电耗油量为0.22kg左右，则柴油发电机耗油量为6600kg/a。柴油在燃烧过程中排放烟气，产生烟尘、SO2、NO2污染物。根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11m3，一般柴油发电机空气过剩系数为1.3，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.3=14.3Nm3。燃烧1kg柴油污染物排放：烟尘2.16g、SO24.57g、NO22.94g。本项目柴油发电机排污系数及污染物排放量见表4-4。

表4-4   柴油发电机产生的污染物情况一览表
污染物

烟尘

SO2
NO2
烟气量

燃烧1kg柴油排污系数

2.16g

4.57g

2.94g

14.3m3
产生情况
14.26kg
30.162kg
19.40kg
9.44万m3
151mg/m3
320mg/m3
206mg/m3
/

0.0005g/kWh
/
0.0006g/kWh
排放情况
2.85kg
30.162kg
19.40kg
/

30mg/m3
320mg/m3
206mg/m3
0.0001g/kWh
0.603kg/h
0.0006g/kWh
GB16297-1996、GB20891-2014
0.025g/kWh
550mg/m3、1.3kg/h

2.0g/kWh
综上分析，本项目废气污染物产排放情况如下表4-5。

表4-5   项目废气产排放情况一览表
序

号

对应产污环节名称

污染物种类

污染物产生情况

排放形式

污染物排放情况

排污口编号

排放

标准

产生量(t/a)

产生

浓度mg/m3
排放量

(t/a)

排放

浓度mg/m3
排放

速率kg/h

浓度

限值mg/m3
1

地下车库废气

THC

0.6676 

2.51

无组织

0.6676 

2.51

/

/

/

CO

1.5480 

5.83

1.5480 

5.83

/

/

/

NO2
0.0452 

0.17

0.0452 

0.17

/

/

/

2

食堂油烟废气

油烟

0.9375
8.93
有组织

0.1406
1.34
/

DA001

2.0

3

实验焊接废气

烟尘

0.0004

/

有组织

0.0004

/

/

DA002

120

4

化学、生物实验室

酸雾

少量

/

有组织

少量

/

/

DA003、DA004

100

挥发性有机物

少量

/

少量

/

/

150

5

柴油发电机烟气

烟尘

0.014

151

有组织

0.00285
0.0005g/kWh
/
DA005

0.025g/kWh
SO2
0.030

320

0.030
320

0.603
550
NO2
0.019

206

0.019
0.0006g/kWh
/
2.0g/kWh
（2）排放口设置情况及监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，制定本项目有组织废气和无组织废气监测计划如下表4-6。

表4-6   废气监测基本情况及监测计划一览表

排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度

(m)

排气筒出口内径(m)

排气温度(℃)

监测要求
经度

纬度

监测点位

监测因子
监测频

次

DA002

实训教学焊接废气

颗粒物

113°7′37.882″

29°17′44.703″

15

0.2

25

实验排气筒

颗粒物
1次/年
DA003

化学、生物实验室废气

盐酸雾

113°7′34.869″

29°17′40.300″

15

0.2

25

实验排气筒

盐酸雾、挥

1次/年

挥发有机

性物

发性

有机

物

DA004
盐酸雾

113°7′37.148″

29°17′38.407″

15
0.2
25
实验排气筒

盐酸雾、挥

1次/年
挥发有机

性物

发性

有机

物

（3）达标排放可行性分析
①地下车库废气
根据工程分析可知，项目汽车尾气主要包括NOX、HC、CO等，属于无规律性间歇式排放，且产生量较少，本报告要求建设方要根据《汽车库建筑设计规范》和《机动车停车库(场)环境保护设计规程》的有关要求对地下停车场进行设计：地下停车场设置独立的送风、排风系统，地下停车场安装有抽风机进行换气，换气次数为6次/小时。地下车库汽车尾气经风管收集后，通过排风口集中排放，排风口位置在绿化带内，并设于下风向，不应朝向邻近建筑物和公共活动场所；排风口离地面高度应大于2.5m，其安装应与周围环境相协调，并应作消声处理。汽车排放的尾气通过环境空气自然流通稀释作用和周围绿化带的吸收作用，对周边环境影响不大，因此措施可行。
②食堂油烟
根据工程分析可知，油烟废气经油烟净化系统处理后，将废气引至屋顶排放，排放浓度可降至2.0mg/m3以下，其排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB15483-2001)中规定的浓度限值。
③实验废气

建设单位拟在实验室内设置通风橱将实验废气收集后，采用碱喷淋装置及活性炭吸附处理后，引至建筑物楼顶排气筒（23.5m）高空排放，经处理后酸雾及有机废气可满足相应标准要求。

在焊接实训室时，环评要求建设单位在每个产生焊接烟尘等废气的实训教学工位设置集气罩，将实训实验废气抽排至楼顶排气筒排放，可满足相应标准要求。

④异味

学校公共卫生间会产生异味，为避免卫生间异味气体的传播，对于公共

卫生间应安装排气扇，加强清扫和管理，保持清洁、卫生，防止卫生间异味

气体影响环境空气；垃圾房加强清洁管理，垃圾房密闭设置，定期冲洗和喷

洒消毒水，垃圾做到日产日清，缩短垃圾滞留时间以减少有机物质腐败而产

生恶臭，可有效减轻恶臭气体排放对环境的影响。

⑤柴油发电机烟气

根据目前柴油发电机烟气治理研究，建议柴油发电机采用自带消烟除尘设施的一体化设备，其除尘效率在80%以上，处理后烟尘浓度为30mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准。本项目柴油发电机烟气处理后，通过烟囱引至高空排放，由于发电机使用的几率很小，因此排放的废气对本项目周边环境影响很小。

2、废水

（1）源强分析

本项目废水包括生活污水、实验废水。

①生活污水

本项目建成后总体招收学生5000人、教职工300人，学校年营运天数按250天计，教职工生活用水天数按365天计，生活用水根据湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)，用水定额取值150L/人•d，则用水量为795m3/d（203925m3/a）。生活废水排放系数取0.8，废水排放量为636m3/d（163140m3/a）。生活废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油，类比同类生活污水水质生活废水中主要污染物为COD：250mg/L、BOD5：175mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：220mg/L、动植物油：20mg/L。

②实验用水

本项目实训教学主要在实训实验室进行，教学实训包括化学实验教学实训、生物实验教学实训以及物理教学实验实训，实训教学用水按《建筑给水排水设计规范(GB50015-2019)》35L/人•d取值计算，学院学生5000人，教学实训约43天左右，实训教学用水量约7525m3/a，教学实训实验排水按用水量80%计，教学实训实验排水量6020m3/a，其中，物理教学实验实训排水与化学、生物实验教学实训实验室排水各占50%。

根据建设单位资料，物理教学实验实训主要是结合理论教学，进行包括机械设备构造结构观察、电工电子常用仪器仪表工具使用、机电设备故障诊断排除、焊接等设备拆装。物理教学实验实训不涉及试剂、有机溶剂等，主要为实训场地、设备设施以及个人卫生清洁等，排水水质污染物较少，不需单独处理，可就近直接排入化粪池处理后排入市政污水管网。

化学实验教学实训主要是结合理论教学，进行酸碱中和、纯水制备等简单的实验操作，以观察无机有机化学实验现象为主；生物实验教学实训主要是动物解剖切片、检疫防疫操作示范、种子发芽实验、动植物细胞、细胞器显微观察等，实训所需动植物等实验材料均来自正规渠道教学器材，无安全危害性。化学、生物实验教学实训实验室排水因含有少量化学试剂或药品，金属废液及有机废液专用容器收集后，暂存与危废暂存间后交由资质单位处理。

实验室其他废水主要污染物为pH、CODcr、SS等，类比其他高校实验室项目，实验室废水主要污染物浓度分别为：pH4~10、COD：620mg/L、BOD5：230mg/L、SS：280mg/L、NH3-N：30mg/L，经采用酸碱中和、加碱式氯化铝絮凝剂和生石灰作为助凝剂进行絮凝沉淀处理后，主要污染物排放浓度为pH6~9、COD：500mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：28mg/L。由于实验废水可能会含有病原体等微生物，环评要求化学、生物实验教学实训实验室废水采用专管收集经实验室建筑物外废水处理设施采用“酸碱中和+絮凝沉淀+次氯酸钠消毒”处理后（设置一体化处理设施），就近排入化粪池，然后排入市政污水管网。项目实验废水采用一体化污水规模为20m3/d，采用“酸碱中和+絮凝沉淀+次氯酸钠消毒”处理工艺，根据核算，项目二期实验废水产生量为12.04m3/d（3010m3/a），考虑1.2的安全系数，项目污水处理站规模不得小于14.45m3/d，项目一体化污水处理站规模为20m3/d，项目污水处理站设计规模满足环评要求。

表4-7  生活污水污染物产排情况

废水量

污染物

产生情况

治理措施

排放情况

浓度

mg/L
产生量

t/a
浓度

mg/L
排放量

t/a
生活污水163140

m3/a
COD

250

40.785
隔油隔渣池、化粪池

212.5
34.6673
BOD5
120

28.5495
108

17.6191
NH3-N

25
4.0785
24.25
3.9561
SS

220
35.8908
123.2
20.0988
动植物油

20
3.2628
10
1.6314
化学、生物实验教学实训实验室废水

12.04m3/d

(3010m3/a)
pH

4~10
酸碱中和+絮凝沉淀+次氯酸钠消毒+化粪池

6~9
COD

620

1.8662

500

1.505

BOD5
230

0.6923

200

0.602

NH3-N

30
0.0903

28

0.0843

SS

280

0.8428

200

0.602

物理实训教学实验废水12.04m3/d

(3010m3/a)
pH
6~9
化粪池

6~9
COD

/

/

/

/

BOD5
/

/

/

/

NH3-N

/

/

/

/

SS

200

0.602

200

0.602

综合废水

169160m3/a
pH
6~9
/
6~9
COD

/

/

/
214 

36.1723

BOD5
/

/

/
108

18.2211

NH3-N

/

/

/
24 

4.0404

SS

/

/

/
126 

21.3028

动植物油

/

/

/
10 

1.6314

（2）废水处理可行性分析

①污水处理厂可行性分析

岳阳湖滨污水处理厂分两期工程实施，一期工程规模日处理污水2.5万m3/d，于2014年12月建成并于2020年1月完成提标改造。提标改造后污水处理采用的主要工艺为：“预处理（格栅+旋流沉砂池）+生物处理（AAC氧化沟）+深度处理（高密度沉淀池+化学除磷加药（加药间））”，一期工程设计服务范围主要为湖滨区，包括八仙台片区、太平咀片区和麻塘镇中心区。

[image: image4.jpg]B e
EAng fRRALE
=]
R R R AACRAA —hn  [EARABAREARE— AR
wn |
L e )
ey
(kA |





图4-1  岳阳湖滨污水处理厂处理工艺流程图

该工艺在国内外城镇污水处理中应用广泛，技术成熟、工艺稳定、处理效率高，改造完成后出水水质能稳定达到《城镇污水处理厂污染排放标准(GB18918-2002)》一级标准的A标准。项目生活废水、食堂废水，实验室一般废水水质复杂程度简单，为岳阳湖滨污水处理厂常规处理项目；项目综合废水，排放浓度值能够达到岳阳湖滨污水处理厂进水水质标准。目前，本项目所在区域市政污水管网已建成，项目产生的废水经厂内污水管网可排入项目北侧赶山路市政污水管网，经市政污水管网排入岳阳湖滨污水处理厂进行深度处理。项目废水排放量为660.08m3/d，经调查岳阳湖滨污水处理厂现有处理规模约为1.6万m3/d，本项目仅占剩余处理能力的7.3%。

根据湖滨水质净化厂纳污实际情况统计，污水处理厂日处理实际污水量约5000m 3 /d 左右，项目建设完成后，该污水处理厂完全有能力处理项目排放的综合废水，不会对污水处理厂造成污染冲击负荷。因此，本项目废水经预处理后排入湖滨水质净化厂可行。

（3）废水污染物排放信息

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-8，废水污染物排放执行标准表见表4-9，废水污染物排放信息见表4-10。

表4-8  本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别
污染物种类
排放去向

排放规律

污染治理设施

排放

口编

号

排放口设置是否符合要求
排放口类

型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染

治理

设施

工艺
生活污水及实验废水

COD

BOD5

SS

NH3-NTN

TP

进入校区化粪池处理后，通过市政污水管道排入湖滨污水处理厂处理，处理后

排入洞庭湖。

连续排放，流量不稳定，但有周期性规律

1#

岳阳学院排污

口

格栅+

调节

池

+A2O+

沉淀

池工

艺

DW001

[image: image5.png]


是□否

[image: image6.png]


企业总排

□雨水排放

□清净下水

排放

□温排水排

放

□车间或车

间处理设

施排放

表4-9   本项目废水污染物排放执行标准表

序号
排放口编号
污染物种类
国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议
名称
浓度限值（mg/L）
1

DW001

pH

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准及岳阳湖滨污水处理厂进水接管标准较严值
6~9
COD

300
NH3-N

25
SS

150
BOD5
140
动植物油

100
注：本项目废水排放口依托一期工程废水排放口，本次不新增废水排放口。
表4-10  本项目废水污染物排放信息表

序号

排放口编 号

污染物种类

排放浓度

（mg/L）

日排放量

（kg/d）

年排放量（t/a）

1

DW001

COD

50

33.0040 

8.4580 

NH3-N

8

5.2806 

1.3533 

SS
10
6.6008 
1.6916 
BOD5
10
6.6008 
1.6916 
动植物油
1
0.6601 

0.1692 

二期排放口合计

COD

8.4580 

NH3-N

1.3533 

SS

1.6916 

BOD5
1.6916 

动植物油

0.1692 

（4）排放口设置情况及监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》 (HJ819-2017)，制定本项目废水监测计划如下表4-11。

表4-11   项目排放口设置及水污染物监测计划一览表

污染源类 别

排放口编号及名称
排放口基本情况

监测要求

排放类型

坐标

监测点位

监测因子

监测频次

生活污水、实验室废水
废水排放口

总排放口
E：113.126210
N：29.301955
废水排放口

CODcr
1次/年
BOD5
SS
氨氮
动植物油类
三、噪声环境影响和保护措施

（1）噪声污染源核算

本项目噪声污染主要为实训工厂教学设备、风机、水泵等设备噪声，车辆出入产生的交通噪声以及学校日常教学噪声。教学噪声源强较小，环境影响很小。因此项目噪声主要是设备噪声、机动车辆交通噪声，噪声源源强为60~80dB(A)，主要设备源强值见表4-12。

表4-12  项目主要噪声源的声压级一览表   单位：dB(A)

序号

设备名称
噪声源强
位置

1

风机

70~75

食堂

2

水泵
75~80

水泵房
3

教学设备
70~80

实验室
4
机动车

60~70

流动噪声源

注：设备源强、排放强度参考《噪声控制工程》（2003年7月第1版）
（2）拟采取措施

①采取选用低噪声设备，对噪声设备基础进行减振、合理布局、加强设备运行维护等综合措施；

②在停车场的出入口处设置减速带及限速标志，车辆进入停车场的速度不宜超过 10km/h，以降低机动车噪声源强；

③在项目出入口附近明显位置设置禁鸣标志，严禁机动车进出本项目鸣笛；

④做好进出停车场道路路面维护。

（3）影响分析

①地下车库出入口噪声影响分析

项目地下车库与北侧场界最近，距离约20米，根据类比同类地下车库预测结果，该出入口汽车噪声到北侧厂界处贡献值为34dB，因此项目地下车库各出入口噪声到最近厂界处的贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求。

②地下室设备噪声

根据项目功能平面布局可知，项目配套的水泵房、风机房等设备均设置在地下室。由于该类设备均为中低频为主的声源，在传播中不易衰减，且易产生传播性能很好的固体结构传声，一旦形成治理难度较大。为了确保各固定声源达标排放且对周边敏感目标不造成声环境影响，本项目要求低位设备在选型时注意选用低噪声低振动设备，按照《民用建筑隔声设计规范》进行设计安装；水泵、风机设置单独隔声房；水泵进、出水管应采用双球挠性橡胶连接，风机采用减振吊钩吊挂，风机进出风口采用软连接并加装消声器，设备与下方基础之间安装减振器，经地下室隔声后，地下室内的设备运转噪声对厂界的噪声贡献值低于50dB，对厂界的影响能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求，且对本项目自身教学楼影响也不大。

③人群活动噪声、教学噪声

营运期噪声源还有来自师生教学、生活的社会生活噪声，源强较小，此类噪声源对声环境的影响较小。主要噪声来源于课间活动或大型场外活动产生的噪声，如校运会和球赛等文娱活动。该类噪声主要来源于田径运动场，一般情况下田径运动场产生的人群活动噪声对周边居民影响有限，不会造成扰民现象，处于其可接受水平内。

（4）噪声自行监测要求

按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目建成后，执行定期监测计划，并上报环保主管部门。运营期环保监测工作主要由有资质的环保监测机构承担，依据环境管理的需要，对污染源和环境质量进行监控，监测要求如下表：

表4-13  自行监测信息表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

厂界

连续等效A声级

每季度一次

四、固体废物环境影响和保护措施

主要为食堂餐厨垃圾、生活垃圾、实验室废物、废活性炭、医疗废物等。

①生活垃圾

生活垃圾主要来源于职工和学生，项目师生总共5300人，人均产垃圾量以0.5kg/人·d计生活垃圾产生量约为2.65t/d、662.5t/a（以250天/年计）。生活垃圾采用集中箱进行收集，集中收集后每日交由环卫部门清运处置。

②餐厨垃圾

本项目学生及教职工均在学校食堂就餐，项目就餐人数约5300人/天，餐厨垃圾按0.5kg/人·d计，则餐厨垃圾增量为2.65t/d、662.5t/a。项目食堂各设有独立的餐厨垃圾收集桶，每天清运。项目设置餐厨垃圾收集容器、隔油池，餐厨垃圾与非餐厨垃圾分开收集，其中餐厨垃圾和废弃食用油脂应按要求分别单独收集，一天一清运，委托有资质的单位对餐厨垃圾进行回收处理。餐厨垃圾产生单位应建立餐厨垃圾产生台账，完整记录产生数量、去向等情况，定期向城管执法部门报送上月的台账。食品包装、空酒瓶交由相关部门回收。不能利用的生活垃圾的收集、储存将产生异味和臭味，还会引起蚊虫滋生，如果转运不及时，将对区域产生污染影响，应将废物由专人及时转运至垃圾箱，再交由环卫部门进行填埋无害化处置。严禁向城市下水道倾倒；夏季应及时运走，防止废油脂的恶臭产生。

③实验室废物

本项目实训教学实验包括物理、化学、生物实验，主要在教学实训楼实训实验室进行。其中，化学、生物实训教学实验过程中产生一定量的实验室废物，包括实验废液、废瓶罐、废化学试剂、实验废弃物等，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物中的其他废物，危废代码HW49（900-047-49），危废间暂存后交由有资质的单位处理。

根据建设单位介绍，化学、生物实训教学实验量较少，实验室废物产生量约0.5t/a。

④医务室废物

项目拟设医务室，医务室承担学校预防保健、健康教育、常见病和传染病预防与控制、学校卫生日常检查并为师生提供必要的医疗服务，医务室内仅设1～2张床位用作诊疗及患病师生的暂时休息，产生的医疗废物主要为绷带纱布、创可贴、消毒棉签等一次性医疗卫生用品。根据类比调查，医务室医疗废物产生量约3kg/d，一年教学数按250d计，即本项目医疗废物产生量为0.75t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物中的其他废物，危废代码HW01（841-001-01、841-002-01），危废间暂存后交由有资质的单位处理。

⑤废活性炭

废活性炭实际产生量约为0.5t/a（含被活性炭吸附的有机废气）。废活性炭废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，应定期委托有资质的单位安全处置。

⑥废机油

项目设备定期保养过程中会产生少量的废机油，产生量约为0.1t/a，定期委托有资质单位处置。对照《国家危险废物名录》((2021年版)，废机油属于危废(废物类别：HW08；废物代码：900-217-08)，经收集后暂存于危废暂存间，定期委托资质单位集中处置。

综上本项目固体废物产生及处置信息如下表4-14，危险废物属性表如下表。
表4-14  固体废物产生及处置信息一览表
序

号

固废名称

产生量

t/a
固废代码

物理

性状

危险

特性

贮存方式

处置措施

及去向

1

生活垃圾

662.5

/

固态

/

垃圾桶

环卫部门处理

2

餐厨垃圾

662.5
/

固态

/

垃圾桶

交有资质单位处理

3

实验室废物

0.05

213-001-09

固态

/

桶装，危废暂存间

交由有资质单位处置

4

医务室废物

0.005

213-001-09

固态

/

5

废活性炭

0.5

900-039-49

固态

6

废机油

0.1

900-214-08

液态

T，I

（2）危险废物环境管理要求

①危险废物暂存间设置

根据《建设项目危险废物环境影响指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件要求，建设单位拟设置2间危险废物暂存间，危废间（设置在地库设备用房，约10m2）和医务室废物间（设置在地库设备用房，约10m2）。危险废物贮存场所基本情况如下表。

表4-15  危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存

场所

危废名称

危废类别

危废代码

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间

实验室废物
HW09
213-001-09
10m2
桶装

1t

半年

2

医务室废物
HW09
213-001-09
10m2
袋装/桶装

半年

3

废活性炭

HW49
900-039-49

袋装/桶装

半年

4

废机油

HW08
900-214-08

桶装

半年

②危险废物的收集、暂存和运输

本项目按照《湖南省实验室危险废物管理办法（试行）》（湘环发〔2021〕32号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危险废物暂存间，产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类堆存。根据《建设项目危险废物环境影响指南》（环保部公告2017年第43号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件，对危险废物的收集、暂存和运输处置。

（3）危险废物环境管理要求

根据《湖南省实验室危险废物环境管理指南》的通知（湘环发〔2021〕12 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259—2022），实验室危险废物的暂存、收集、运输等要求如下：

①危险废物源头控制

a.应按需购买化学药品、试剂，尽量减少其闲置及报废量，鼓励实行化学药品、试剂的集中采购、按需调配、内部转让，尽可能采用无毒无害或低毒低害的实验材料，最大限度减少实验室危险废物的产生。

b.实验人员应按规范或标准要求开展实验，减少由于操作不当而产生的实验室危险废物。

②危险废物暂存区（间）的设置

实验室应设置独立的危险废物暂存库。如没有条件设置独立暂存库，应设置相对独立的暂存区，暂存区外边界应划10cm宽黄色实线。暂存库、暂存区按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定设置危险废物警示标志。

a.暂存库（区）内存放两种及以上危险废物时，应分类别分区、分隔存放，每一种类间隔距离至少60cm。

b.暂存库（区）应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设防遗撒、防渗漏和收集设施。可结合实际，采用防漏容器等污染防治措施，防止危险废物溢出、遗撒或泄漏。

c.暂存区须保持良好的通风条件，并远离火源，避免高温、日晒和雨淋。在确保不影响安全性与稳定性前提下，固态实验室危险废物可多层码放。

d.暂存区应按《建筑设计防火规范》的要求配备相应消防设施。

③危险废物的收集包装

a.实验室危险废物与容器的材质应满足化学相容性（不相互反应）。不同危险废物种类与一般容器的化学相容性可参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的附录B。包装容器外部须粘贴危险废物标签，用中文全称（不可简写或缩写）标识内部危险废物种类、主要成分、安全措施、产废单位等信息。

b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。标识标签见下表：

表4-16 危险废物标识标签一览表

一、危险废物贮存设施标志

[image: image7.png]



二、危险废物标签
三、危险废物贮存分区标注

[image: image8.png]RADZFR: ek
BEIAEH:

RIS
EE=2Ro:

BERS:

EEEI:

BFIRRRT

PR/ YR L -
BAEAMBKRGR:
R

#ix:





[image: image9.png]R RN 17 53 X AR





c.危险废物不可盛装过满，容器顶部与废物之间保留100mm以上的空间。投放危险废物后，应及时密闭容器。

d.含有毒有害物质的废弃试剂瓶应密封后瓶口朝上码放于包装容器中，确保稳固。防止泄漏、碰撞。

④危险废物的运输要求

委托持有相应类别危险废物经营许可证的单位及时对实验室危险废物进行处置、利用，并严格执行危险废物申报登记、管理计划、转移联单等基本管理制度。

a.实验室危险废物转移必须委托给持有危险货物运输资质的公司进行。

b.按照《危险废物转移联单管理办法》如实填写相关信息并加盖公章，联单应随车同行并按规定交付相应单位。联单需保存5年以上。

c.保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

（4）一般固废管理要求

一般固体废物的厂内贮存措施需要严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、并根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）分类管理，本项目一般固体废物的临时贮存区需要做到以下几点：

①所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求；

②禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域；

③贮存区的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致，可设置于厂房内或放置于独立房间，作防扬散处置；

④一般工业固体废物贮存区禁止危险废物和生活垃圾混入；

⑤贮存区使用单位，应建立检查维护制度；

⑥贮存区使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；

⑦贮存区的地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设置耐渗漏的地面，且表面无裂隙；

⑧不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。

综上，本项目产生的固体废物不会对周围固体废物环境造成影响。

五、外环境对本项目的影响

根据现场踏勘及规划情况来看，本项目周边200m范围内的主要污染源为散户居民区居住区产生的生活污水，人群活动噪声以及餐饮油烟。根据总平面布置图可知，西侧及南侧经道路隔声、距离衰减、围墙和绿化带阻隔后对本项目影响较小。

六、地下水、土壤环境影响
（1）影响途径

正常工况下，本项目厂区各区域均进行了地面硬化，各个实验室、污水处理设施及危废暂存间等区域均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)、《建筑地面设计规范》(GB50037-2013）等有关要求进行设计建设，做好防渗防漏措施；项目废水通过专用污水管道输送，不直接与土壤接触，且管道周围土层经过夯实处理，因此废水输送过程也不易渗入地下而影响地下水水质；同时本项目排放的废气主要污染物为非甲烷总烃、氯化氢等，不含有易沉降的物质。因此正常情况下，本项目不会对地下水和土壤环境造成明显不利影响。

非正常工况下，本项目可能造成土壤和地下水污染的途径主要是废水及各类化学品等危险物质储存、运输及使用过程发生泄漏，泄漏物质经包气带进入含水层，污染地下水，或以垂直入渗、地面漫流的形式污染土壤。

（2）防控措施

为防范本项目对地下水和土壤的影响，建设单位应采取相应的防控措施：①按照国家、行业和环保相关规范标准和工艺要求进行相关设备、设施、管道、建（构）筑物的设计和施工；

②在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

（3）按功能分区和防渗要求进行分区防渗。本项目重点防渗区有：废水管道沿线、危险废物暂存间、试剂室等；一般防渗区有：各个实验室等；简单防渗区有：办公区域、食堂宿舍、厂内道路等。

重点防渗区防渗要求按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s执行；一般防渗区防渗要求按照等效黏土防渗层≥1.5，K≤1×10-7cm/s执行，其中危险废物暂存间防渗参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行；简单防渗区进行一般地面硬化；

（4）建立定期巡查、检查的制度，及时发现异常或污染，以及结合地下水环境保护措施与对策建立完善的针对风险事故的土壤应急预案，避免污染物进入土壤、地下水环境。

七、环境风险

（1）项目风险源及风险物质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1和B.2，本项目涉及到的易燃易爆、有毒有害的环境风险物质及Q值计算结果见下表。
表4-17  本项目环境风险物质情况一览表单位：kg
序号

风险源分布

风险物质名称

形态

易燃易爆性

有毒有害性

1
化学、生物实验室

盐酸

液态

√
×

2
硫酸

液态

×
√

3
硝酸

液态
×
√

4
氨水

液态

×
√

5
乙醇

液态

√
×

6
甲醇

液态

√
×

7
正己烷
液态

×
√
8
高锰酸钾
固态
×

√

9
重铬酸钾
固态
×

√

10
石油醚
液态

×

√

11
乙酸乙酯
液态

×

√

12
乙醚
液态

×

√

13
丙酮
液态

×

√

14
危废间

废机油

液态

√
×

15
发电间

柴油

液态

√
×

表4-18  项目危险物质与临界量比值Q计算结果
序号

名称

《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》

最大存量/在线量（t）

临界量Qn（t）

qn/Qn
1

盐酸
0.0002

10

0.00002

2

硫酸
0.0001

10

0.00001

3

硝酸
0.0002

7.5

0.00003

4

氨水
0.00006

5

0.00001

5

乙醇
0.0003

10

0.00003

6
甲醇

0.0001

10

0.00001

7
废机油

0.1

2500

0.00004

8
柴油

0.5

2500

0.0002

9
正己烷
0.0002

10

0.00002
10
高锰酸钾
0.002

0.25

0.008

11
重铬酸钾
0.0002

0.25

0.0008

12
石油醚
0.001

10

0.0001

13
乙酸乙酯
0.001

10

0.0001

14
乙醚
0.001

10

0.0001

15
丙酮
0.001

10

0.0001

合计
0.00977

根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》，Q＜1。

（2）环境风险识别

本项目环境风险识别详见下表。

表4-19  建设项目环境风险识别表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

1

储运单元

化学、生物实 验室

盐酸、硫酸、硝酸、氨水、乙醇、甲醇等
泄漏

大气环境

2

环保单元

危废暂存间

废机油
泄漏

大气环境

3

储运单元

发电间

柴油

泄漏、火灾

大气环境

由于本项目使用易燃化学品数量及用量较少，发生泄漏时可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或可及时用抹布或专用醮布进行擦洗，并及时开启通风柜，将其挥发废气引入焚烧炉燃烧装置处置，不会引起大气环境污染。当发生火灾时，会对整栋楼产生大的影响。但由于可燃物量小，只是小面积的影响，可及时快速处理，发生火灾爆炸的风险极小。对于有毒物质、腐蚀性物质，只要进行快速收集处理，操作人员注意事先做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小，仅对事故区域周围近距离范围内环境空气有一定影响。

本项目实验器皿、仪器等清洗前先用高压灭菌锅灭菌后再用自来水清洗，菌种发生泄漏的可能性小，在实验操作中规范操作，加强管理则不会对区域地表水环境产生影响。
本项目实验过程中所涉及的各类试剂均存放于仓库，且正常操作情况下，废液均收集于专用容器内，不会对地表水环境造成影响；若发生泄漏，由于使用量少，及时采取有效措施将泄漏的废液收集至空置的容器内，然后进行清理，不随意冲洗地面，泄漏物质不会对周边水环境和土壤造成影响。

（3）环境风险防范措施

针对本项目环境风险，环评提出以下防范措施：

①制定实验室运行的基本规范

所有操作人员必须经过培训上岗；单位应加强对职工的风险防范意识和安全宣传教育，增强职工的风险意识，加强职工正确的实验操作方法，强化各种安全管理、安全操作实验的规章制度。

②危险化学品操作规范及风险防范措施
a、对各危险化学品贮存，应视其储存物品的物理化学性质，火灾爆炸危害性，物料有毒有害特征，分区存放，专人管理，即取即用。

b、对危险品的储存及运输应严格按照《危险化学品安全管理条例》执行。

③危险废物管理及风险防范措施
a、各类危险废物应分类存放，液体危险废物需由密闭的专用容器收集，固体危险废物需由加盖的储存桶收集，危废暂存间按相关的管理规定，对暂存间做好三防（防风、防雨、防渗）措施，以防泄漏后造成二次污染等，外运过程要防止抛洒泄漏等二次污染，企业内部应建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作，危废必须交由有危废资质单位处理，企业不得擅自处理或排放。

b、项目应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T31190-2014），对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物，确保危废得到妥善处置。项目危废暂存间应远离易爆、易燃品库，即本项目危废暂存间远离仓库设置，且暂存间内装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

④风险应急预案
为了确保在发生突发事故时能够尽快地采取有效抢救措施，及时消除或减少环境污染危害程度，建设单位应对本项目可能造成环境风险的突发性事故制定相应的应急预案，登记备案后定期进行应急演练。纲要内容参考表4-20。

表4-20  突发事故应急预案
序号

项目

内容和要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划

危险目标包括实验区、仓库等以及实验室其他区域

3

应急组织机构、人员

应制定应急组织机构、确定具体负责人员

4

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

5

应急救援保障

设置应急设施，设备与器材等

6

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

7

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

8

应急检测、防护措施、清除

防爆措施和器材事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

9

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案

10

事故应急救援关闭程序与恢复措施

事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施

11

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

12

公众教育和信息

对项目所在区域开展教育、培训和发布有关信息

13

记录和报告

设应急事故专门记录，监理档案和报告制度

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

综上，本项目环境风险分析内容一览表如下：

表4-21  建设项目环境风险简单分析内容表

项目名称

岳阳学院项目（二期）

建设地点

（湖南）省

（岳阳）市

（楼区）区

（/）镇

岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路

地理坐标

经度

113度7分39.658秒

纬度

29度17分42.115秒

主要危险物质及分布

实验室储存的危化品、危废暂存间存放的废机油及其他危险废物

环境影响途径及危害后果

上述化学品在储存及使用过程中因管理不善，造成的泄漏、发生火灾等事故，对大气环境产生污染

风险防范措施要求

详见（3）环境风险防范措施

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

危险物质数量与临界量比值（Q）＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

八、以新带老削减量及三本账分析

项目“三本账”分析见下表：

表4-22 改扩建项目三本账分析
项目

分类
污染物名称
现有项目污染物排放量
扩建项目污染物排放量
“以新带老”削减量
扩建完成后排放量
排放增减量
废气
颗粒物
0.002t/a
0.002t/a

0

0.004t/a
+0.002t/a

SO₂
0.030t/a
0.030t/a
0

0.060t/a
+0.030t/a
NOx
0.019t/a
0.019t/a

0

0.038t/a
+0.019t/a

挥发性有机物
少量
少量

0

少量

+少量

焊接烟尘

0.0004t/a
0.0004t/a

0

0.0008t/a
+0.0004t/a

食堂油烟

0.169t/a

0.1406t/a

0

0.3096t/a
+0.1406t/a

废水
COD
43.3136t/a
36.1723t/a

0

79.4859t/a
+36.1723t/a

氨氮
4.8379t/a
4.0404t/a

0
8.8783t/a
+4.0404t/a

生活垃圾

餐厨垃圾
793.75t/a
662.5t/a
0

1456.25t/a

+662.5t/a

生活垃圾
793.75t/a
662.5t/a
0

1456.25t/a

+662.5t/a

危险废物
实验室危废

0.5t/a
0.5t/a
0

1t/a

+0.5t/a

医疗室废物

0.75t/a
0.75t/a
0
1.5t/a

+0.75t/a

废活性炭

0.5t/a
0.5t/a
0

1t/a

+0.5t/a

废机油

0.1t/a
0.1t/a
0

0.2t/a

+0.1t/a

九、环保投资

本项目总投资为178696.97万元，其中本项目环保投资710万元，占总投资的0.38%。项目具体的环保措施及投资估算见表4-23。

表4-23  环保措施投资估算表

时段

污染源

环保设施名称

环保投资（万元）
营运期

废气治理

地下车库通风系统

150

焊接烟尘集气罩收集，引致楼顶排放

10

实验废气集气罩收集，经碱喷淋和活性炭吸附处理后引致楼顶排放
20

食堂油烟净化器

15

废水处理

隔油池、化粪池、一体化污水处理站

300
噪声防治

地埋式、挡板、减振、隔声等措施

10

固废处理

危废暂存间
5
生活垃圾收集桶

200

小计

710

说明：施工期环保投资计入工程建设费用内。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	施工期
	施工场地
	施工扬尘
	路面硬化、防尘

网、洒水降尘、围

墙
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

无组织排放浓度监控值要求

	
	
	施工场地
	机械及车辆尾气
	
	

	
	
	装修
	甲苯、二甲苯
	
	

	
	营运期
	食堂油烟废气
	油烟
	通过油烟净化装

置处理后，引至楼

顶排放
	《饮食业油烟排放标准(试行)》

(GB15483-2001)

	
	
	实训教学焊接废气
	烟尘
	焊接烟尘等废气

的实训教学工位

设置集气罩收集引致楼顶高空排放
	《大气污染物综合排放标准》中二级标准

	
	
	化学、生物实验室废气
	酸雾、挥发性有机物
	碱喷淋装置及活性炭吸附处理后引致楼顶高空排放
	

	
	
	地下车库废气
	THC、CO、NO2
	地下停车场设置

独立的送风、排风

系统，地下停车场

安装有抽风机进行换气
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

中二级标准

	
	
	柴油发电机烟气
	烟尘、SO2、NO2
	自带消烟除尘设施的一体化设备
	执行《非道路移动机械用柴油机排放污染物排放限值及测量方法（中国第三、第四阶段）》（GB20891-2014）中非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值，其中二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值

	地表水环境
	施工期
	施工废水
	SS等
	隔油沉淀回用于洒水降尘
	不外排

	
	营运期
	生活污水
	COD

NH3-N

BOD5
SS

动植物油类
	排入市政污水管网
	《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)中表4

内的三级标准，并满足湖滨污水处理厂进水水质要求

	
	
	实验废水
	pH

COD

NH3-N

BOD5
SS
	生物及化学实验废水经“酸碱中和+絮凝沉淀+次氯酸钠消毒”预处理后，与生活污水混合，排至市政污水管道
	

	固体废物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	分类收集分类处理
	/

	
	
	
	弃方
	渣土办统一清理调运
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	环卫部门处理
	《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	营运期
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门处理
	《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	
	食堂
	餐厨垃圾
	交专业公司回收处理
	

	
	
	医务室
	医疗废物
	交有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	实验室
	危险废物
	交有资质单位处理
	

	
	
	
	一般工业固体废物
	环卫部门处理
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	维修
	废机油
	交有资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废气处理设施
	废活性炭
	
	

	声环境
	施工期
	施工机械
	Leq
	选用低噪声设备，合理安排施工时间间，夜间禁止高噪声作业
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	机械设备噪

声、教学活动

噪声、车辆
	Leq
	减震、加强路面维护及道路绿化
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其中北侧执行4类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	①生活垃圾：密闭垃圾桶收集，交由环卫部门处置。

②一般固体废物：分类收集暂存，委托资源利用公司处置，综合利用。

③危险废物：建设2间危废暂存间（每间约10m2），危险废物分类暂存，交由有危废处理资质单位处置。危废暂存间按照《湖南省实验室危险废物环境管理指南》要求进行建设，且建设防遗撒、防渗漏和收集设施，保持良好的通风条件，并远离火源，避免高温、日晒和雨淋，危废暂存间和包装容器外部粘贴标志牌、危险废物标签，用中文全称（不可简写或缩写）标识内部危险废物种类、主要成分、安全措施、产废单位等信息。执行危险废物申报登记、管理计划、转移联单、管理台账等基本管理制度。

	土壤及地下水污染防治措施
	规范实验室实验操作和危险废物管理

	生态保护措施
	施工场区区域生物多样性宣传教育、永久占地范围内的生态恢复，如绿化、种植乔木和草皮等，绿化工程应采用当地常见植被物种，不得引入外来物种，造成生态入侵，破坏区域生态平衡系统。采取相应的生态防护措施后，基本能做到不影响南湖风景区的生态功能，将现有自然资源、景观破坏程度降至最低，并通过生态恢复做好补偿措施。

	环境风险

防范措施
	储存区防渗、加强校区安全环保管理，定期检查设备，降低事故发生概率，

以保证设备在寿命期限内不发生事故。

	其他环境

管理要求
	①环境管理机构配置及工作内容

根据本项目的实际情况，由建设单位设环境管理机构，至少配备1名环保专员，负责企业环境管理工作和环境监测计划的实施。具体工作如下：

贯彻执行国家、省、地方及行业部门的各项环保政策、法规、标准，根据本企业实际情况，编制相应的环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行；负责污染源调查，建立污染源档案，治理设施运行档案，定期组织进行污染源排放情况的监测，掌握各污染源排放动态及环境质量状况；

制定切实可行的污染源排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，各级环保责任指标、节能及降耗指标，并组织落实各项指标，定期进行考核。

②排污口规范化设置

按《“环境保护图形标志”实施细则》、《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-1995）在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。并根据《排污单位自行监测技术指南总则》及《排污许可证申请与核发技术规范总则》的要求，根据本环评的自行监测要求开展企业自行监测。
③排污许可证申请

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需申领排污许可证。

④竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

项目建设过程中，须做好环保“三同时”工作，污染防治措施需与主体工程，同时设计，同时施工，同时投产使用。




六、结论
	岳阳学院（二期）位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路。规划用地面积381328.30m2，总建筑面积187904.81m2。规划办学专业管理学、法学、文学、艺术学、教育学、工学等院系，规划全日制在校学生人数5000人，全学生住宿。主要建设内容包括教学楼、实验综合楼、实训实习楼、会堂、食堂、运动场、宿舍楼及配套室内外运动场地、停车场、绿化等工程。

综上所述，岳阳学院项目（二期）符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采取的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。在建设单位认真落实各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行、实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量

（固体废物产生量）

①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量

（固体废物产生量）

③
	本项目排放量

（固体废物产生量）

④
	以新带老削减量（新建项目不填）

⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）

⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	少量
	少量
	/
	少量
	+少量

	
	SO2
	/
	/
	少量
	少量
	/
	少量
	+少量

	
	NOx
	/
	/
	少量
	少量
	/
	少量
	+少量

	
	挥发性有机物
	/
	/
	少量
	少量
	/
	少量
	+少量

	废水
	水量
	/
	/
	202554
	169160
	/
	371714
	+169160

	
	COD
	/
	/
	43.3466
	36.1723
	/
	79.5189
	+36.1723

	
	BOD5
	/
	/
	21.8758
	18.2211
	/
	40.0969
	+18.2211

	
	氨氮
	/
	/
	4.8613
	4.0404
	/
	8.9017
	+4.0404

	
	SS
	/
	/
	25.5218
	21.3028
	/
	46.8246
	+21.3028

	
	动植物油
	
	
	2.0255
	1.6314
	/
	3.6569
	+1.6314

	生活垃圾
	餐厨垃圾
	/
	/
	793.75
	662.5
	/
	1456.25
	+662.5

	
	生活垃圾
	/
	/
	793.75
	662.5
	/
	1456.25
	+662.5

	危险

废物
	实验室危废
	/
	/
	0.5
	0.5
	/
	1
	+0.5

	
	医疗室废物
	/
	/
	0.75
	0.75
	/
	1.5
	+0.75

	
	废活性炭
	/
	/
	0.5
	0.5
	/
	1
	+0.5

	
	废机油
	/
	/
	0.1
	0.1
	/
	0.2
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。

附件1：委托书

委 托 书

岳阳达峰环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，我单位委托贵公司承担“  岳阳学院项目（二期） ”环境影响评价工作，并按有关政策、法规的要求编制环境影响评价文件。

特此委托！

岳阳市城投教育投资有限公司

                                 2023年11月20日
附件2：项目备案文件
[image: image11.png]oK T2 pak—— R
T S B

e ] J





[image: image12.jpg]tEE M RE W EH. TOE AR AR WA T TE Rk
WIREME, RER N R, AR Sk
.

WELTRAATE, S-SR mhBEEFE, IEmET
BREMZALEHE,

(TN

5 @@%ﬁ%
i

>

TR R R AR A

B R B E (2023145 &

PR R 2 &
RTBHHERRYEEE () gk
it =

ERHEB AT REARAE:

Bk CRTEMFERTE (ZH) THAETY Bt Mk
B. &%, ARTHFEREMNELT:

—.\ BRI

A CBRENR AT E B (2016 £K) ) (EX (2016)
NT) XHE=Z4, (HELRMZENTLRTEEF (2017 4
)Y GHEK (2017) 21 8) X4 =4, UR CEMHRES
EHEETE BT (2017 4K) ) (BHEK (2018) 1 &) Xp%
=& ETBREREEEHITHE.

[




[image: image13.jpg]= &

BREETFHYEMUATE, FOEFHAF LEK, £X%
. THERRTHEREATHAEL

=, BERE

ARG ERHEEHFELAHLE, RAWTEHEFL
SERHER, BAALIH, EREEVNE, RERATRLENY
WA, ATEREREPORT, ERTERELFLVUFE, FR
% EHAHTRABRY, AELEEMERTE (Z8) .

I E A AL 2304-430600-04-01-315334,

FHLFE: EEREHTFERARARD, AFRERE N
WG HE,

3, MEARMM. TEERNARAE: FEATEMHTE
MFE R LR, SHATEY, LHEALE, EEAEE, HER
MR, RBTRE. ATE T EE-HITE AR EH AR
Bk, GAAE. BY/EHBERE. FAEFE. Wi/ ATE
Y. BAERSFBELEEATRER, SHA. $EE. HH. F
EWATRER URRAREWELE TR, FEARER 572
W, REAERY 18.8 FEK, FEBANEL 5000 A

4, REGERRARE: AT EEELLE X 17869697 7
56, HETHEH 121172.16 A 76, TREERETH 33261.45 700,
HATAF 15443.36 76, EEHRKFA K 8820 7 7T.

HRRARE N T E EALH % 43696.97 776 (& bh 24.45%)

W AT R 135000 A 76 (& th 75.55%) , ARIUE M4 BUE AL
HEMIRE, THGBFREGS, PREREAMERSFHRT
&,

5. ABTEHHE. Rit. T, ¥, EEREAMHBBE.
Gk s, BB AEAR RS DL LA KoE AT R RN BAR, EAREA K
AR UL ZARAR I 0 AT REN M A R RATEE

FHAEN. BA. BRES, EHREXARTREREAR
VW EER, ENSRITNBH—FRE. FRETARAZRE
MEEX, FEERFGTRUMEAAF RFEWF RN, &)
RETHIBERERIRH.

7. AREAERTH 24 AN (BREFHHNE) , FIEmE
FEHIMEE, HRTEHEERRIEA. DA EERERLT
RA, FEIHERE IOATHEARRZHEPERNA, Fi
HE L.

8. MAFHKXME, HHREMER “HMHLELHZRIHE
EAFEHEETE”  WERAFEFIER. BRHE. BRI
REEAGFE, P REFINEFREHXREIL, HEFLEE
RIYALE, HARAAREN. REXRBELEN. AGHE
xR, WENTEEENES. FERY, REABARERE
MATA .

9. AMEXHHEBBAEE, BXAZERWE, EREX
HHEBRBAAFTARTE Y, NAEMEXHHRNER 0T





[image: image14.jpg]SR INEIT s
2% K H A X AT E

HiEs 430600202320017 2

wiE (PEAREME T HEEZ) (F
EARENEH SAXZE) MEXFRAZE,
ZE&, F2Z2AMFEELZEAKFAE
BEHIEK, MALLIE.

4306
R R R RIS A I8 A R 2 )
B & W SRERAR (1)
L L ES
HERBXS
B o4 @ BAEEEWLEE, TR, ERNE, ;

.

o+

FIRK

S

~

A aE R ERWPAEFRRRRARTFALS X

AR HEME. QRS

Big AR

5]

THEMEAR

Bt B R Bt - AR
1. MIRARE 2, BMIBAT S LS

EFEI
 FERZEAARBEEDVRETZ, BRALFSELZEMNL
MAREHER, EFERLBMNERTIE.
. REBFIEMS A LR, BEETA.
. RERENXHEREE, FENSAMEFSHETE.

C FEREMERMAEBZENXKERE, SEIRFRASEEN
”0





[image: image15.jpg]X 3! 43032’075[‘ YAM&Q

¥ 414363381
iy

X 3242$80. 438
Y 414819. 197

RMREXAL

X 3243
d'4

T

g i =

32430

EEEFARIITR (B

X 3942820.851 e
¥ A14795. 113 ;
—— s 78
N A
Y ARg 47
“
u“n .80
i u
& 3. 7. LRI/
]
b
g
]
*
X 3242633.76 P
¥ 414696, 590 »
¥
’ *
12598, 34
V4147 o
5, 3242563, 560 -
VIRl SR 3242577, 85
& e
. 1 ¥ 4149367785
BN i X 12242672716, -
¥ 3203512 = b
7 \ 7.8
/e
/3 -

R ., St F M R \ R . St

176946 o M " 38144912

1160822 Mt E TR \ =183229m”
<0. 66 et < 1 <0.49
<21.98% I \ <14.26%
Z44. 1% T \ 249, 48%

BB BT I G SR A R Qﬁw%nm@@mm%ﬁ@
RE UL -

/' w%
| P EEAV AR IR
\%ﬁ\

/2 AT 2043800
3 B EEFINE <671470
= BRI <h\
5 Y <7.5%%
6 R =54, 1%
7 EHIR = LR 36 1T A PR e it

= T EATFRORTEIRR

1 FIHE R BRI, it
2 I HIRR 123m°
3 HIE AT
1 B
e AW
- Q\\ﬂmﬁ\ 2100. 0%
TR | WP AR

SN

'Iﬁ 1%

A S HA

1. ONTR R B TR, % filk}"a“if/ﬁﬁx\%"iﬁ&fé}"é%&m%ﬁ%ﬁ

HIRTHE T, A& SRR E;

2. HEARAR IR (I PR AR M é"ﬁﬁf@m BT Y

177

3. AE LRI : F A BHTIT AT 2% 30T
4. ZiE ATER RS TG kKR E
P GRS ShIE A5 Kt B UL ARV )
W HEEL IR bRATY Sebnifl, T8 SRR e R R
EMMYE R, SRR AN,
: Wﬁ%&ﬁﬁtﬁdﬁ"#aﬁ’ﬂ\ RSB
5 s ﬁ*ﬁi%)ui%%;}?, A, i\/lﬁxﬁbﬁvl&

iﬂ%ﬁ"‘é‘lﬂib

"T*LJ:)\T@_L JiszP, W "EE Gl P

ﬁm&%:

1 @‘L‘i?"f[]ﬂﬁ ‘em,\

s

IE%X%XTT& M G
(X AR EREIEE

=y ﬁa}ﬂ%

G

= étE\EE?Fé;s “IEEI;
S|/NELE x ) _
1:‘.%. : Ei*ﬁ?é'qg'geso/

S
> :

w |~ . -
\ o
g
- " X 34P609.782 - =
- 3242598337 14L607R. -

15040-110° ~  ———p

3247586, 886
984. 132

e SN

X 3242561,

Y 415184.580
X 3242523. 966
Y 415182726 x " 7
X 3242503. 183 7
Y 415179. 930
X 3242464. 01
Y 415170. 209

X 3242437, 536m o J& e -

Y 415160. 053

Z% ]"---_.

X 3242166, 642
Y 41504Q, 126

L R bseA174:314
N AReRg - 5 N R098. 872
X 32180 G RN RN ?
Y 415050879 < )/ : o]
L ‘Y‘ 13
Y /415074 91 A
BN

P15 X A ORI oty 7 26

— ORI

%%WK%F$KF

- 440

%

L.

F 416172, 203
B! 3\0‘47."

82y

X 3242817. 500
Y 415174. 199

e U SEE NI

EMFRERE (ZH) 2RMERD: 381499FH%

X 3242658. 981

,/’

/1Y, 415208, 298

.y 3242644 745 7 - ‘

\A15218. 560 1

X3942636Y

0. . S 0. N
L Y1 239.'1;..':*/ - Hqiiﬂﬁﬁﬂﬁ*n 123;5*
% & Lol o fF " rabizgiod 33
= 2590.013 Uligiaa7706. 91 ¥ AI5434 649 .
£y 415236, 740 - ¥ =V | R I 659 e
i § - TVAST N T O} 5 Y 415150468 :

i

SR =

X 3242026, 711

K - X 415465. 230 = £
/ y " A B[ - e
24973 ;|
. .
41 >~ i i ey . )
N\ rR 1 s B4 = ‘.é_. .
Y 4154H, g N LW L

X 3211951, 38T Ve

Y 415445566/ /
X 3241948. 080"/ ¢
Y 415456. 6

0% Ak b %%

< 242

15439, 100 T oM
12516, 1 1 NG .
Y LIRS 10 -
. X 3242
- Y 415530. 25
JooL s A 18. 638
VPR 6RRI0
=N RS T3

e f TN Y 415558, 810

X 3242308. 599

Y 415508. 958
X 3242292. 808

=%, ¥ 415504, 078
3242268.912

= 415500. 358

| R % 3242235, 868
vo| v+ Y 415498131
|l KB242204, 274
V415499, 793
*3242183. 468

(| 415504. 949
3242158. 845

S

X 3242122. 695
7., ¥ 415525. 056

3242012, 592
- 415621. 522
3241990. 085

= L X sam1957. 023
v 7 ¥*115190. 184
RN i _ / R

Ea vt 56.&0

" NeX 3242429, 870
VLA Y 415554.460

X 3242089. 728
415532. 203

K 3242062. 936
Y 115532. 858

1

42041. 518
Y 415530. 105 40

St

510. 333




附件3：项目建设用地规划许可证
[image: image16.jpg]\ &

RV RIS

ERPEBESIT () RIS
UESR I

PR RS GRS ONCE | '
TR BB HE W &SRR E (=) AT & T i X

LA EEATER, LKA LR, AR, EERKE,

AWMAFE. WENETHEE, ARFSERHFRTE =

A FH, R B A T E SR E K

—. AN ERER 3
LRI B BT s P
Nk

2. B MR : 381328, 30 m' H A, 4 R AR : 218400. 30
m*; AME S EAR: 162928 00

— FEZFRARER

| B S AT < 185277, 86

). H A AT <152261. 67 m° (K
< 95436, 57 mf, SEEAS55184.51

ﬁiﬂzﬁaﬁﬁﬁ%%m. 75 nE s
). FRELLO
3. 4 <10.46%






附件4：项目规划及建筑设计条件通知书

[image: image17.jpg]e

4. BFHE >55% o
5. BMEE <K
&@imﬁﬁ«ﬁWﬁ%ﬁ%ﬂE%E%#%%ﬂ%ﬁﬁl
BRI H REEE TR (FBRAK2021]12 8) Rz
=, MERLRHER
. BHmE: S
w2 W X LR E K, o VL7 B3 4478 ity
&&%0@fﬁﬁﬁﬁgﬁﬁﬁ%,ﬁﬁ%ﬁﬁ%ﬁﬁﬂ&w R
E:%%ﬁﬁ%&ﬁ%ﬂ&%%,ﬁﬁéﬂﬁﬁﬁ%ﬁ%%
wANEBEPATA RN RN GBI R A 5 K b or a7
2. R4 R
B G T R KA R ok TR &
TEETFHEN. CHIB B2 MR EERARNE (#47) ) #,
17 E
3. %A ¥E.
PRI IEI I (BB 2 MR B AR A= (IRAT ) M
FEFAT .
LRBAR: BMEAENR, AMTRE
B, BREFTH. 4BAE—. —H
MIBEK. |
5. B WK ER: R (KER
%&ﬁﬁ&%ﬁWEBQWE§$/
MELE W AR ER; TRE %R H

N





[image: image18.jpg]ﬁ%;ﬁﬁ%%ﬂmﬁ%@@%ﬁﬁmﬁ&gio
U\ ZFIEIHER

R LRI IRE AR, A T4 2 400 R
A%m%%ﬁﬁimo
. BEHEA: BGERNEE. Ak WE, FoRNE
AR, EMRAWRETHR.
Y 3. BEAEY: SARFER—MEAHENE SEAE A
iy R A ICE, EYERABRERNEEHA.
A0 4 HNERF: BZAMEMERT . ARNES, wRA
M. MEESEAR, BT ENRRERN XL,
5. WATEAMS R, TEREHEEMIERLRKXE ;
2 FRBFIE.
" 6. mAMAHLEREI. SRk, BHIRT. KEAX

MR RE AR TR,
1 %ﬂ&ﬁ*ﬁﬁ%m\QMM%%&ﬁo
&Aﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬂﬁ«ﬁﬁ%%ﬁ@ﬁﬁﬁ&*ﬂm»

| DBJ43/T346—20197|%"/&$M?°





[image: image19.jpg]EHMWGHEAR. BHNER. TEAMFEEL. mAY 6 HE L
ZHRBARERFAR). @ BRE (BHELHE. G rEE0
B, ExEE. AETARREE), @ L TEE (AEEL.
FALSH. EIR. B6l. EEZF ARG, FE A DT A
KB BmEIL. F. BERFRXNEER). @ 245
EFEA R ERANARTmE. OFAEMITHE. © 24
3 T B BAR L o B A E . B AR B LR B E R E
AT T FREE K.
75, HABEK
1. A3 504 B 5 i AR R A R AT VR —
2. Wit EEAATARIER, WREI AR A,
TR R, . EAR BT AREERAHITHERR

i
:

\
:

o,

W

i
b
b
.8

N

o
&

o
&
F
e




[image: image20.jpg]EFHTRBEERAARATEHERTE () FEYRRERTEEN

1. GIETUE Bk, SRARRIVAE R AR A 44T, SRAUAR S P e 57 S et
LT H 5 & AR KR Z X - W R XML E R R, MEEEWITEL, Bk
SEALTH BRI S BT, 458 (PSSR S B R (2024 S£4)), RETH
BORRF &N LM SESALOMEXR, BE5 “ZR—8” WEFE
YT, HFBERRS GHEKILLHMH R RS HE S Lan GR47, 2022 4
FOY FRRFE AT - '

2, BEMUEBAE, VMERERESHER TR RAER S AEES
PR

3. RELREHM. MR, 8. UK. TE. HEE. HE. =8P, 2B
RE. EFETR BKEFRE, TR, ZSPRYBT (AHEEFEXRERMETR) +
R, 5a CRUEFSEmiR S REHIRARERE (GREMI), RARTHEE
R E T

4. TEEFN AT,

5. B THI AP, METHE. HIEM. M LRKISH R g
=K.

6 RELWEPKIHLSRE F AR TEFRGK, HELREAFERAFME %
EFE. 8T KR, BELRERISREFRER, MR SRS
i, IHHGERE, REHRARE.

7. AR E BRI, WRETUE T2 RO B, %4 (WY
LW RBEREWER;E GRAT), MR EFEERE. T4, LBREBER,

8. BRI, EEMBRIE N ERAE .

/F W b “HRg

20241 H 7






附件5：专家评审意见

[image: image21.jpg]sJ
= /a3 5 . 2o
= BH =X th 4 3 # % 4 - ] CREFT TN
S % = -
A [
= =
N
& \ . L.
! N 3 !
) ~
N\ AL oMM i % W = | G [l
AW | 0o, GIIRAL = % X ( ( — / N\ 1
7 kaglad  omE Hotelr ) 2 : : 7
f \ |SLE - = Z P
: ) 4
& . i AO \
% (A fysomo & % /r\), o
- e iz # &/ \'\\ \ b
X SN L \ =~ \
o L o) )
z & £
/ - = [}
P g R i B ]
P % Lo B
z —J ! ———Gs5, /
R N P 6. 5 TENTE A
f Sk 5 e : \
// ,»gi‘ b I\//'\ \l /i R ACTE % /
- ¥ 1WA R ‘A ) )
b3 X J 3 N
B it ey e /i~ TR J/
A i " /% | |
ok~ . Yoos K \ T
& . B~ 7 # - o Bl
e (40 3 s 1 A5 wH < o
[ N e - ,m e ,téﬁlz/ SR \\: 1670 z
e Y T PE B ; - 7
= A — EE m - Gsg Y
11 ;- ¥ Q%ZUJ@_ e — £ G353 o /
f)“; i RF U 'Eﬁ‘g Sl OFEF K| ‘.\
N o T ’F‘*. N\ h i
e P a o Do ik / &
Aol f o= : . 70 ] pzs .
i a‘&?ﬁ_ 7 £Vl ﬁzd&h_ ?3_‘» i PR (‘ g
*«I, PR T it by ) RN
d R /' _O,Elf? A5 @%: IR O 4 RBF ) )
: o o X0 DU =4S SRR
2k _ 3
a e 'V‘H:'?’fr\\ R
= \ Py
i 1 s S : s
Rk L\ OiBEHE = Q { A G‘%:?
e VI 3 y T
i s Al - - _ .= s ] oy L /—» otil] Z S ®
e \ - _ &
h ) i . ‘ l"%; At34 - 2R N # ~
o W\ 2 m+‘$? iy M — EI A\\\ a ca
Ml @ X i i L ok %
G pEL) ol ““d-l am | T s =Hf
! /’ M\J%A y & SN
3 \ i { I
T ~ ) \ / ~ K, o
N ) AN sud / 'S i T o EE
%‘ 3 ( 2 o l‘ /l s ' Ed =
[9V) 1 4 i :
g/ i FUl o ' : .
R FHES @ \\ ;@ ! BT ) - ~ Ok
HEN___ UM R i ARITE o LA i) - / .
X o Jo =Y N T N 4
e & W» S d 4 - > )
- 1 . e ® — ll/ S A \\\ %‘% T
v = \ a!@
& 151 o & R i /% A
EMWIN A 7
& M) B SR ™
) o o Pk { Of<IEE
© B Gl 1K) Boi P . ) # 7
7] |
® & (B0 Boi —G4— AR s 7 B
(4 '
2 B - = =1 bl B &> - E\ g
G353— MRS - N W & L 3 | 9
H OB 24 i i S A . W .
= Hil ® [} 510 Na '\'P- \
i Bt e W i1 o,
— 4 i w5 \l
B AKX, ffH B ————  RIXili . FeteA NN % f 1] A\ Ly :
—— RGO S e i - 5
------ 2 (4. i) B \ \
. 1:100 000 o ® w
1000k 0 Lo 20 30Tk s, ”~ -
Nl \ B / h = L
i# D S B
HES #S (2023) 1725
MEEEARET K5 WHSESWLE S5 —O-=£+H





[image: image22.jpg]’i

.-

—BI0E - x=pioemiTM "“‘.
VUl g0 [ Y=ttasgonz |-
T =

=30

L 4000-12000 |
} — |
/ ‘ o A M
/ = o s RDMRS EARERE )
! ot o) [ s [mewn s w| w
/ s > 52 - 178 A @ Tﬁ’J
#*/ ot e L B W T 104 | 4 i}
/ £ = ATEREL 2 Bl i 4 I ER4%E
: TR ; 2 DRARANFRRIOTAREARA,
/ 4 R ¥ : Tl S V-
/ v e ¥ —_— HAH RS L
woomg TR o ) i 0 2 = i —
=4 =g\ WIW B mE ERHE Sy &ix S E
/ T \ag | BN : BHt ESEREE 3 #%TE#% LR
- S I ' EBARER 381328.30 | FAK 572. 0% 50.00 AL
o, S = M eaams om0 | Tgt | aorem ASEOMR Il AR = AN
S E T AASHER 138523, =5k 207. 8% P ATy T P R L
AN R 1" BRHEER 187904.81 | Fik 1=024730:826 " 50.30(+0.00) % W& I FE
siR e erl by P — #a s B HER 176107. 08 Frrxk
= % WFEHEER 11797. 73 EHK 49.80 . SN L
084175 G o AN 1 FRHER 176107. 08 FHK o ﬁﬁ%‘lﬁlf)f/ﬁ%
44948876 N f0s R R L 2#EEKEE 20271. 53 FHK
0 ~ 5209 5aEkiE/RE®S | 0653.26 FAK P
W ) N AR e T 108 YNk 13819. 59 AR O
T ) R DAl 10025. 82 Frk — Witk
e 14966. 03 53

LR TR ARAYE K A LE .

Ty 2 HRATARNS. AETATIRAR. R
HeE | 14200, 00 3 ARAXE DA RBHEH.
e reec. — B ARRER AL TAVE-R SREN000BRANARE ; HREAL
: 16366. 56 H1985EFBELE.
CEENE s iwmms; R ROAHRASLS,; UL N AR
39817 179.88 .
T A BEFFELR: 2. AAARRABSARA BRI POSRX AR
o BEARMTRE 333.02 R RRAZGELgES K.

28O A TE | 11463. 81

LEVHRERARE  TEOAZNDSMPIANGEREETRE  YET A

i - i ADEMEER R SRR THRE.
}éﬁéﬁzfﬂ 30868. 87 > ~ R4 KT RERERH e m»it.
/ == e G EETF DRI ER/ BT B, HEFRIRK.
4 4 - 2.8 : = Q%g&ﬁﬁﬁ%ﬂ}é %Zi?mf%:& &ﬁ:ﬁ%sﬁgﬁgo
¢ FEBEL 592 3 HREFAFS0RAGEHRER B AU AY AL AT E R
S Tein e + Eaaet MEATURRTAT.
& : N ER 700 4 A EREARNFE , RAFLRAROTEL.

T REEEUAL. MRESHFAHR RRFRAE) (CB50763-2012)
R Y STHIRERREARF) (CB55019-2021) HER.

xesuTiEw,/ = 2
Y=414809.048 T — Y414908.966
Y=414827815

. 46.364 46.30

 xexusnong T ‘fg ——

X=3242531.587 b'—

o X=3242532.116
—— 415 /A
Y=HUgis T \ At YoA14885149 /)

5\{‘ =

\[7==
W 40.80(x0.00)
74 = 3

4. A

A %ra@ s

|||+0.804£0.00) 7954

¥e42090383
A5

L eI
L Y=AsMises - -\ -

e /
/
5,80
= =3 ) F H 5 % Blz= EEF o =
g:“ *§4§2 g Hy H §§’§~E§§ g% §§Q,‘ > | w|o §§=§§ =
_-éns 3 g g é §=-5¢§:= g % éaggg -E‘;
= g 7 g ™ h g §§ azg =
g g|2 § Ble | 8 N NE ;iéﬁ?f;;‘; n
S § g | E -2 i 2552 3%
NE ekl e i § : 25 nH=
B 0 B i i 22 zall
L = QmsS
8 ™ g if B3s
2L |3 L H U 5g°
& H El 2




[image: image23.jpg]Hik
NN O NN N NN NN O OO N NN ONON NN
Qom Qon.  QOm 0.7n 0.7m

1] Teaw [,
WE,_ T
AR o L=

19.5]9.5[05] 1.0 | 1.5 | 1.5 |

A-ABRTE
o Al ik
—ON NN N2 NN N2\ NONONONONON
o o6m_ Om L 1§|J
I L& 4
E?}:ﬁ Ziﬁnﬁm Z'AHEM D
JERR ‘!',3.541,0.54@.‘21554[6@15 2.0 Joto )
ey MKEEB
B-BHfHE
P TKEE
i A B e
Vx‘Ox‘Ox‘Ox\Oz.\Zx\Ox‘OA \o»o»f:m\o»? \?;o»ox\opoﬂ N . i r— Zé*E]E
PR R A s
"[ 1.5 !,n.s[u.sﬁ].s]p.s[ﬂ.s], 1.0 ] 1o | 10 ] —_—— Eﬂuﬁm%ﬁ
C-CUff
PV - T M— ) [y At Fahevy
e HERKEE
T e ke
— Rt KE: . . = 1l
1RSI SOOFHIREL SER B
2 BRBIEHIRILE. o "
255 LP e R ‘ A
3 ARERTEREAHEA. 6 4 S SN I [ A B RER DB
4 KIREX T VAR MR s T | S— %iﬂ-”é
Z ABERS%. BEREEEROE, BENRE S i i
i, ARSI, o——sax Cumam. oo e e
= AERTHRSNNMES EIHNEL LT, FkiTR o WBokE (—ERBEMBEO. 63, FTEEREO. 7H)
— R R—_— K ORIBHEKIIER) wr
ERTERAILE FARSESURARAER, —— e SOME A

HERTERERREARR, SELHIMNEN
EELERAKE SEERTERENEELEL,

M. SERGZERY R FRERR .

T ERREELEY, MERIAER, TEHILT
HEHE, ENEILERE.

7. REHHR R NRERRE SRR

4RIk

@
[ © b it
—5—

W | fzkO

S &y I
i i <

&) oy an
i = Z=E lad e == |ea
H o = = =1 =3
S 7 g =
= 2 i = ke
S E = = 2
= 2| = = =
o al . E| = =
E E| = - E-R O =
Bl = = Zwl 2
i % Al 2 3
= = S £ =
3% > oy R
ap- Tk =
= C | E
| o
= =
= =
i B e
£k




[image: image24.png]


[image: image25.png]




[image: image26.jpg]1

O] —#mums
[ ERvauE
@0 Fupame
@] msmum

XER
BB
@ wsswsmmie

FNERE
& »amse
BN #amie
O =smie
& snErmie
HRIEFIAE
N et

[(RomES
Il ==mums
I s
I =i
I e

SRR

BB s mie

BER
&) mmm=samie
[ xmmami
D «stscmsmamis
BB #amEmmie
Hokmit

N e

BBl wnsmie
B =i
BBl Fomie
B it
B st migneme
DO ~msie
EE it

&N rsmie

@] smmie

DB ==mit

[ #eramie
@] s mimziams
| Ex

 — -

=k
s
E RIBBEFLAT

F= msREsmRrents

="

500m















2地块





3地块





4地块





1地块





实验废水





预处理





附图1：项目所在地理位置图





项目所在地


N：113°7′39.658″，E29°17′42.115″








附图2：项目平面布置图





附图3：项目环保设施位置图





附图3：项目环保设施位置图





油烟排放口DA001





焊接烟气排放口DA002





实验废气排放口DA003





实验废气排放口DA004





废水总排放口DW001





危废暂存间





废水处理设施





发电机烟气排放口DA005





郭镇中学





双塘学校





陈百里居民





张家湾居民





陈百里居民





黄梅港社区居民





双塘村居民





矮子破安置小区





细李家居民





双塘村居民





双塘村居民





双塘村居民





榨屋居民





双塘村居民





湖北女校





附图4：项目敏感目标分布图





项目所在地











项目所在地











附图5：岳阳市赶山片区控制性详细规划图





项目所在地


N：113°7′39.658″，E29°17′42.115″








附图6：项目与南湖景区规划总图位置关系图










_1234567890.unknown

